VÝPIS DVEŘÍ + OKEN

| Označení | Rozměr okna (mm) | Popis | Povrchová úprava | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/P,L | 800/19700 | Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 3x P 10x |
| 2/L | 900/1970 | Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Dveřní kování – bezpečnostní, klika/klika elektromechanický samozavírací zámek, v reverzním režimu vačkový samozavírač – typ zámku dle požadavků investora | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| 3/L | 800/1970 | Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| 4/P,L | 800/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek s polodrážkou zárubeň kovová do stěny 100mm Kování: klika / klika zámek vložkový s WC kličkou | Odstín světlého dřeva | L 2x P 1x |
| 5/L | 600/1970 | Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| 6/L | 700/1970 | Vnitřní dveře s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| 7/P | 700/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek s polodrážkou zárubeň obložková do stěny 100mm Kování: klika / klika zámek vložkový s WC kličkou oboustranná cylindrická vložka | Odstín světlého dřeva | P 1x |
| 8/L | 1250/1970 | Vnitřní dveře dvoukřídlé s nestejnými šířkami křídel s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 5x |
| 9/L | 1450/1970 | Vnitřní dveře dvoukřídlé s nestejnými šířkami křídel s protipožární odolností EW30, DP3 Kování: klika/klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 1x |
| 10L/P | 1250/1970 | Vnitřní dveře plné hladké, výplň křídla odlehčená dřevotříska, povrch křídla z HPL desek s polodrážkou zárubeň obložková do stěny 100mm Kování: klika / klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | L 2x P 1x |
| 11/L | 900/1970 | Vnitřní dveře do jídelny – podle typu konstrukce Kování: klika / klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač |  | L 1x |
| 12/P m.č. 115 | 900/1970 + nadsvětlík okno neotevíravé 1000/500 | Vnitřní dveře do skladu, součást stěny Kování: klika / klika zámek vložkový, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač Plastové okno neotevíravé (prosvětlení) |  | P 1x 1x |
| OK1 m.č.115 | 1500/1300 | Plastové okno neotevíravé (prosvětlení) |  | 1x |
| OK2 m.č. 129 | 1000/1300 | Plastové okno neotevíravé (prosvětlení) |  | 1x |