# příloha č. 2 - Dendrologický průzkum a návrh kácení   dřevin, návrh sadových úpraV

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:  		NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY

Investor: 	Úřad městské části Praha 12

Písková 830/25

143 00, Praha 4 - Modřany

Zadavatel:	VMS projekt s.r.o.

Novorossijská 16

100 00 Praha 10 – Vršovice

Zhotovitel:

Ing. Jan Švejkovský

podnikající pod obchodním jménem

Ing. Jan Švejkovský - JENA - firma služeb

169 00 Praha 6, Bolívarova 2092/21

IČO: 16471636

DIČ: CZ6508111434

podnikatel v obchodním rejstříku nezapsaný

bankovní spojení: 27-3381860277/0100

Projekční kancelář

Kostelní 1503, 170 00 Praha 7 - Letná

tel : +420 233 081 345-9

e-mail : projekce@jena.cz

Vypracoval: 	Ing. Lucie Sedláčková

Zodpovědný projektant:	Ing. Lucie Sedláčková

Datum: 	01/2018

# Úvod

Dendrologický průzkum a návrh sadových úprav byl zpracován jako součást dokumentace pro  sloučené povolení k akci NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY. Návrh vychází z požadavků zadavatele, provozně funkčních vztahů v území a nového návrhu mateřské školy. Cílem dokumentace je návrh dětského hřiště. V návrhu budou využity stávající dřevin.

# Charakteristika řešeného PROSTORU

Řešené území se nachází severně od budovy K dolům 216/2a, Praha 4 – Modřany, parc.č. 102                a 109/2 k.ú. Modřany.

Jedná se o parkově upravenou plochu v rovině v nadmořské výšce 207 m n.m.. Území je na východní straně vymezeno od ulice opěrnou zídkou a plotem s opěrnou zídkou od západu. Na ploše se nachází několik herních prvků a pískoviště.  Vzhledem k tomu, že je přilehlá budova ve zchátralém stavu, působí plocha sice opuštěně, ale jsou zde patrné známky minimální údržby (úklid listí a odpadků)                     a funguje jako dětské hřiště. Kompozice zeleně nemá jasně čitelný koncept a dřevinné vegetační prvky jsou až na výjimky v průměrném zdravotním nebo pěstebním stavu.

# DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN

Inventarizace dřevin je soupis dřevinných vegetačních prvků (DVP) rostoucích v zájmovém území. DVP lze posoudit jednotlivě nebo lze uplatnit členění do skupin, kde se dají sdružit prvky obdobných vlastností (Šimek 1997, Pejchal) – upraveno).  Všechny údaje a charakteristiky jsou zpracovány do tabulek a každý prvek (skupina prvků) je zakreslena v situaci.

Vymezení typů dřevinných vegetačních prvků

S	SOLITERNÍ STROM

Jednotlivý vegetační prvek, jedná se o strom všech věkových kategorií, listnatý, stálezelený nebo jehličnatý. Jedinec tvořící kmen nebo několik kmenů a volnou korunu, který má předpoklady dosáhnout růstových parametrů typických pro daný taxon. Jako solitérní strom se může označit i jedinec rostoucí ve skupině (SS, P), který má obvod kmene nad 80 cm nebo je perspektivní z hlediska biologického a sadovnického.

K	KEŘE, SKUPINY KEŘŮ, DROBNÉ NÁLETY

Složený vegetační prvek je souborem několika jedinců stejné životní formy, které se vzájemně ovlivňují, nebo rostou jednotlivě. Skupina je vymezená plochou, výškou a zápojem dřevin. V případě, že se jedinci dotýkají                   a prorůstají, se jedná o skupinu zapojenou, na plochách kde se jedinci shodných růstových vlastností nedotýkají a rostou odděleně, lze posoudit jako skupinu rozvolněnou.

## 4.1	METODIKA INVENTARIZACE A KLASIFIKACE DŘEVIN

Pro posouzení stavu dřevinných vegetačních prvků a hodnocení dendrologického potenciálu byla použita standardní metodika užívaná v ZaKA (Machovec, Sadovnická dendrologie, 1982). Doplněny jsou další údaje potřebné k ocenění dřevin podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny (Kolařík a kol., Oceňování dřevin rostoucích mimo les, AOPK 2009).

INVENTARIZACE SOLITERNÍCH STROMŮ (S)

Druhové určení

- rodové a druhové určení (latinský a český název) - případně název kultivaru (stačí uvést typ kultivaru – sloupovitý, převislý, apod.), v případech kdy druh nelze přesně určit, označí se dřevina alespoň rodově s přívlastkem sp. (species)

Dendrometrické charakteristiky

- průměr kmene (cm) – měří se ve výšce 130cm nad zemí, nejčastěji přepočtem z měřeného obvodu, pokud se nedá strom měřit ve stanovené výši, měří se průměr kmene pod větvením,                  u vícekmenů se vypočítají plochy řezů vedených pomyslně rovinou kolmou na osu kmene ve výši 130cm a součet jednotlivých ploch je plochou tzv. náhradního kmene, z této náhradní plochy se vypočítá zpět příslušný průměr

- průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých směrech, u korun s nepravidelným obrysem koruny se udává průměrná hodnota

- výška dřeviny (m) – vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny, stanovení odhadem

- spodní okraj koruny (m) – úroveň, po kterou zasahují větve vytvářející obrys koruny

- redukce koruny (%) – úbytek koruny způsobený nevhodným ořezem nebo zápojem

Vitalita (0-5) - fyziologická aktivita stromu, schopnost reagovat na vlivy prostředí, hodnotí se olistění           a větvení

- výborná

- mírně narušená (projevy mohou být dočasné)

- zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny)

- výrazně snížená (ústup koruny)

- zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)

- odumřelý strom

Zdravotní stav (0-5)  - hodnocení stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a větví

- výborný

- dobrý (defekty malého rozsahu)

- zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)

- výrazně zhoršený (souběh defektů)

- silně narušený (bez možnosti stabilizace)

- havarijní (akutní riziko rozpadu)

Věková kategorie (1-5) - stáří stromu, ideální způsob je zjištění podle doby založení, jinak stanovení odhadem

- 0 – 20 let

- 20 – 40 let

- 40 – 60 let

- 60 – 100 let

- 100 let a více

Sadovnická hodnota (klasifikační třída 1-5)

hodnota shrnující všechny kvality dřeviny, které nelze vyjádřit naměřenými hodnotami

1. třída – nejhodnotnější dřeviny

Nejvyšší možné hodnocení, dřevina dokonale zdravá, bez poškození, v optimálním vývoji s nepoškozeným habitem, plně zavětvená. Většinou solitérní dřeviny nebo dobře vyvinuté ve stromořadí, porostu či skupině. Perspektivní, vitální, životnost dřeviny není snížená.

2. třída – velmi hodnotné dřeviny

Dřevina zdravá, typického tvaru, odchylky od optimálního stavu minimální. Stabilita kmene i větví není snížená. Neúplné zavětvení nesmí být omezením schopnosti dalšího vývoje.

3. třída – průměrné dřeviny

Dřeviny mladé, plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do kategorie 1 a 2, zdravé, ale již částečně poškozené, středně odlišné od typického tvaru, mohou být relativně vysoko vyvětvené, částečně nerovnoměrně rozvinuté, ale s předpokladem dalšího dlouhodobého vývoje.

4. třída – podprůměrné dřeviny

Dřeviny živé, ale silně poškozené, málo vitální, výrazně prosychající nebo se sníženou stabilitou, s výrazně narušeným tvarem koruny, vysoko vyvětvený kmen bez předpokladu obnovení koruny, přestárlé, s omezenou perspektivou – bez předpokladu dlouhodobé existence.

5. třída – nevyhovující dřeviny

Dřeviny odumřelé či výrazně odumírající, s nízkou stabilitou a provozní bezpečností – v havarijním stavu.

Atraktivita umístění stromu

Vysoká - solitérní strom nebo významný prvek malé skupiny stromů často v historických, zámeckých                              a městských parcích, náměstích, arboretech, ale i významná krajinná dominanta.

Střední - stromy v uličním stromořadí, stromy ve veřejně přístupných parcích, významný (dobře viditelný) prvek v jiných zpevněných plochách zastavěného území apod.

Méně významná - zeleň na sídlištích, ve vnitroblocích domů, u rodinných domů, ve sportovních areálech, doprovodná zeleň komunikací I. a II. třídy, méně významné stromy ve zpev. plochách apod.

Nízká - strom jako součást porostu, výrazně se nelišící od ostatních, břehové a doprovodné zeleně

vodních toků a nádrží, skupiny ve volné krajině, v hospodářských areálech, stromy mimo zastavěné

území, doprovodná zeleň komunikací III. třídy apod.

Řešenému území odpovídá kategorii „Střední“.

Růstové podmínky stromu

Neovlivněné – strom rostoucí v zastavěném prostředí i volné krajině, kde je bez omezení umožněn

růst a vývoj jeho nadzemních i podzemních částí, a kde nedochází k ovlivňování půdních poměrů.

Dobré – strom rostoucí v místech kde je částečně (jednostranně) omezen rozvoj jeho podzemních

popř. i nadzemních částí, a kde může docházet k menšímu negativnímu ovlivňování půdního prostředí (zhutněním půdy pohybem pěších osob, údržbou komunikací v blízkosti stromů apod.).

Zhoršené – stromy rostoucí v travnatých pruzích a ostrůvcích v zastavěném území, v místech s prostorem ze dvou stran omezeným pro rozvoj nadzemních i podzemních částí a to okolní zástavbou

nebo zpevněným povrchem v blízkosti báze kmene. Půdní podmínky jsou významně zhoršené,

půda je viditelně zhutněná či prokazatelně kontaminovaná.

Extrémní – stromy rostoucí v místech, kde je z více než dvou stran limitovaný rozvoj kořenové soustavy                 popř. i nadzemních částí, a kde opakovaně dochází k činnostem přímo nebo nepřímo inhibujícím růst. Půdní podmínky jsou extrémně zhoršené, nepropustné povrchy zasahují až do bezprostřední blízkosti báze kmene, zhutnění či kontaminace půdy dosahují prokazatelně zásadních hodnot.

Řešenému území odpovídá kategorii  „Dobré“.

INVENTARIZACE KEŘŮ A KEŘOVÝCH SKUPIN (K)

Druhové určení

- rodové a druhové určení jedinců

- zastoupení dřevin (%) – podílové zastoupení jednotlivých dřevin ve skupině, hodnoty jsou zaokrouhleny na 5%, u dřevin v nižších podílech se uvádí pouze jejich přítomnost (+)

Dendrometrické charakteristiky

- výška dřeviny (m) – stanovení odhadem

- plocha (m2) – celková plocha, nad kterou zasahuje souvislý překryv živých větví z korun keřů

- pokryvnost (%) – dřeviny se stejnou druhovou skladbou nebo jednotnými velikostními parametry lze hodnotit jako skupinu i v případě, že netvoří ucelenou plochu (rozvolněná skupina), podíl plochy korun keřů a skutečné plošné výměry je tzv. pokryvnost plochy

- redukovaná plocha (m2) – plocha skupiny po odečtení volných ploch v rozvolněné skupině

## 4.2	HODNOCENÍ DENDROLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN

V zájmovém území se nachází 14 položek dřevinných vegetačních prvků různé kvality. Jedná se o 7 stromů a 6 keřů nebo keřových skupin. V rámci průzkumu byl hodnocen i 1 strom na cizím pozemku.

Jedná se o tři jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum) – č. 1, 5 a 8, dvě lípy stříbrné (Tilia tomentosa) – č. 2 a 3, javor babyka (Acer campestre) – č. 7 a lípu velkolistou (Tilia platyphyllos) – č. 12. Stromy jsou vitální, v dobrém zdravotním stavu.

Koruny stromů jsou vyvážené a větvení odpovídá charakteristickému habitu jednotlivých druhů. Koruny stromů č.1, 3 a 12 jsou jednostranně zavětvené a je zde patrný vliv zápoje nebo budovy. Lokálně jsou patrné suché větve nebo rány po ořezu.

Kmeny stromů a kořenové náběhy odpovídají stáří a druhu stromů. U několika jedinců je patrné drobně poškození – menší dutiny nebo rány po ořezu.

V rámci průzkumu byl ohodnocen i strom č. 14 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který roste                         na sousedním pozemku č. 98/1. Strom má rozsáhlou dutinu postihující celý kmen, prosychá a jeho provozní bezpečnost je snížena.

Keřové patro je zastoupeno živým plotem č. 4 podél chodníku. Jedná se o tavolníky van Houtteovy (Spiraea x vanhouttei), šeříky obecné (Syringa vulgaris), čimišník stromový (Caragana arborescens)                                    a pámelník bílý (Symphoricarpos albus). V živém plotě se objevují nálety trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia). Ostatní keře jsou převážně náletového původu. Mezi stromy č. 5 a 7 rostou výmladky trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia) - č. 6. U plotu podél západní strany roste č. 9 - keřový javor babyka (Acer campestre), a dále výmladky dubu letního (Quercus robur) - č.10. Podél opěrné zídky se nachází nálety – č.11 trnovníku bílého (Robinia pseudoacacia) spolu s opletkou Aubertovou (Fallopia aubertii), která porůstá oplocení i javor babyka s poř.č.9.  Západně od budovy roste skupina keřů - č.13, ve které převažují šeříky obecné (Syringa vulgaris), dále hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a růže šípková (Rosa canina).

Dendrologický potenciál dřevin na pozemku je průměrný. Stromy mají průměrnou sadovnickou hodnotu, jedná se převážně o dřeviny s dobrou fyziologickou vitalitou. Při vhodných pěstebních opatřeních je jejich perspektiva na pozemku dlouhodobá.

Při podrobné inventarizaci bylo popsáno a do situace zakresleno celkem 14 položek. Všechny inventarizované dřeviny jsou zakresleny do přiložené situace a jejich popis je uveden v přiložených tabulkách.

## 4.3	NÁVRH DŘEVIN KE KÁCENÍ

Z důvodu plánovaných stavebních úprav byly navrženy ke kácení stromy č. 5 – jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a č. 12 – lípa velkolistá (Tilia platyphyllos).

Dále byly k odstranění navrženy keřové a porostní skupiny náletového původu, jako jsou:  č. 6 trnovník bílý (Robinia pseudoacacia), č.9 – javor babyka (Acer campestre), č. 10 – dub letní (Quercus robur), č.11 – trnovník bílý (Robinia pseudoacacia) a opletka Aubertova (Fallopia aubertii) a skupina č.13 – šeříky obecné (Syringa vulgaris), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a růže šípková (Rosa canina).

Ke kácení byl navržen i strom č.14 – jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), který roste na cizím pozemku č.98/1 k.ú. Modřany. Vzhledem k plánované stavbě mateřské školy a zvýšenému pohybu dětí v prostoru stromu jej, s ohledem na jeho havarijní stav a sníženou provozní bezpečnost, doporučuji ke kácení.

Nově ke kácení je navržen strom č. 7 – javor babyka, který je v blízkosti navrhované opěrné stěny u parkovacího stání a výkopovými pracemi by byl porušen kořenový systém. Místo káceného stromu je navržen strom s označením S3 – javor Freemanův.

Ostatní dřeviny budou během stavby chráněny dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů                          a vegetačních ploch při stavebních pracích.

# PřílohY technické zprávy

- FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

- INVENTARIZAČNÍ TABULKY

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY:

- DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A NÁVRH KÁCENÍ DŘEVIN – SITUACE 1:200

- NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV 1:200

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

Strom č. 1 – jírovec maďal               Stromy č.2 a 3 – lípy stříbrné           Živý plot – č.4

Strom č. 5 – jírovec maďal               Strom č. 7 – javor babyka            Strom č. 8 – jírovec maďal           Kmen stromu č. 14

Položky č. 9,10 a 11                                                          Strom č. 12 – lípa velkolistá              Keřová skupina č. 13

# Návrh sadových úprav

Předmětem projektu sadových úprav je návrh dětského hřiště a zeleně zahrady Mateřské školy      Pod Sady. Návrh sadových úprav vychází předpokládaných stanovištních podmínek, předpokládaného provozu a požadavků zadavatele. Cílem bylo vytvoření jasně čitelné kompozice, která vychází                            z potenciálního funkčního využití zahrady – pohyb dětí venku a shromažďování rodičů a dětí při akcích školy. Zároveň byl kladen důraz na nízkou náročnost údržby.

Středem zahrady povede mezi stávajícími stromy cestička pro koloběžky a odrážedla, která se bude stáčet kolem kruhového pískoviště. Ve východní části bude umístěna na pryžové ploše herní sestava. Pryžové povrchy budou ze dvou barev – červené a zelené.  Spojením cestičky a dopadové plochy herní sestavy z probarvené pryže vznikne systém cestiček, který se bude dát probíhat nebo objíždět a zároveň splňuje požadavky výrobce herních prvků na bezpečnost. Hřiště bude dále vybaveno herními prvky, jako jsou houpačky, skluzavka, domeček, dřevěný posed, kolotoč a dřevené špalky                     pro cvičení rovnováhy. Zahrada bude doplněna mobiliářem. V blízkosti pískoviště budou umístěny tři lavičky a na začátku cestičky jeden odpadkový koš.

Při návrhu hřiště byly zohledněny ponechané dřeviny. Stromové patro bude doplněno o tři nové stromy - muchovník, okrasnou třešeň a javor Freemannův. Zahrada bude obehnaná stříhaným živým plotem z habru. Zbývající plochy budou zatravněny.

# Technické normy, Předpisy A TECHNOLOGIE

Při realizaci zeleně je nutné dodržovat platné normy Sadovnictví a krajinářství

    - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při staveb. činnostech ČSN 83 9061

    - práce s půdou ČSN 83 9011

    - trávníky a jejich zakládání ČSN 83 9031

    - rostliny a jejich výsadba ČSN 83 9021

    - rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy ČSN 83 9051

## 7.1	OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Při realizaci stavební činnosti nesmí dojít k poškození ponechaných dřevin a ponechaných vegetačních ploch. V případě potřeby budou ohrožené stromy chráněny dle normy ČSN 83 9061 (ochrana stávajících stromů, rostlinných porostů  a vegetačních ploch při staveb. činnostech).

Charakteristika zásad ochrany stávající ponechané vegetace dle normy ČSN 83 9061 je uvedena v následujícím textu.

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu – např. barvami, cementem atd. Vegetační plochy je nezbytné chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m. Stejné ochranné opatření se používá i na ochranu stromů před mechanickým poškozením (např. potrhání kůry, poškození koruny atd.). Plot by měl obklopovat celou kořenovou zónu, což je  plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie stromů) rozšířená do stran o 1,5 m,  u sloupovitých forem o 5 m. Ve výjimečných případech je možné opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým min. 2 m.

V kořenové zóně se nesmí provádět žádná navážka zeminy anebo jiného materiálu a rovněž se zde nesmí půda odkopávat, hloubit zde rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popř. je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Kořeny do průměru                  2 cm je nutné ošetřit růstovými stimulátory, nad 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona. Vzdálenost vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu kmene v 1 m, nejméně 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební jámu statickou funkci. Hloubení musí být provedeno ručně.

Základy nemají být v kořenové prostoru zřizovány. Nelze – li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.  Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, zařízením staveniště apod. V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Při poklesech hladiny podzemní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutné stromy během vegetačního období v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat.

## 7.2	TECHNOLOGIE OZELENĚNÍ

PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ

Nejprve budou pokáceny vybrané stromy a keře a odstraněny pařezy. Stavbou bude terén připraven na kótu – 20 cm s ohledem na stávající stromy.

V plochách určených pro výsadby bude terén nakopán a bude rozprostřen substrát o mocnosti  20 cm ve složení: ornice : kompost : písek – 5:3:2. Terén bude urovnán a uhrabán.

Výsadba stromŮ

Vzrostlé stromy je vhodné vysazovat na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo z jara             (od rozmrznutí půdy do začátku rašení). Alejový strom musí splňovat následující kritéria:

- musí být minimálně 3 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat výšce a šířce stromu, bal má být zabalen do juty a fixován drátěným pletivem

- kmeny větších rostlin mají být obaleny jutou, omezí se tím výpar a mechanické poškození kmene

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou a její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu, nesmí chybět terminální výhon

- kmen stromu musí být rovný, bez poškození kůry a přeslenitých rozvětvení.

V řešeném území budou vysazeny listnaté stromy tzv. alejového typu tj. s kmenem vysokým minimálně 2,25m. Velikost výsadbového stromu je dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a je uvedena na situaci v osazovací tabulce. Po vysazení je korunka stromu upravena řezem, při kterém jsou odstraněny kodominantní výhony a mechanicky poškozené větve a je podpořen terminální výhon.

Pro výsadbu bude vyhloubena jáma o objemu 1 m3, čím je rozměr této jámy větší, tím lepší bude růst stromu. Aby se zamezilo květináčovému efektu je vhodné stěny jámy zdrsnit rýčem. Bude provedena 50 % výměna půdy ve výsadbové jámě a kořenový bal stromu bude zasypán vzdušným a dobře prokořenitelným substrátem. Při výsadbě bude po obvodu kořenového balu kladeno tabletované hnojivo, které je pomalu rozpustné s pozvolným uvolňováním živin po dobu 2 let. Aplikuje se 5 tablet k jednomu stromu do hloubky 10-15cm pod povrch půdy.

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem a před poškozením            v důsledku okolního provozu (sekání trávy). Používají se dřevěné kůly o průměru 7 cm, a to 3 ks                          k listnatému stromu. Z důvodu častého venčení psů v lokalitě doporučuji kůly u báze doplnit o tři řady vodorovných příček. Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky.  Kmen alejových stromů bude obalen rákosovou rohoží. Závlaha stromu bude probíhat ručně do kořenové mísy kryté borkou (tl. 10 cm).

Výsadba keřů

Na připravené záhony budou rozmístěny dle osazovacího plánu rostliny. Keře je nezbytné při výsadbě zalít, zamulčovat borkou (vrstva 10 cm) a dle vysazovaného druhu dřeviny zastřihnout, aby se podpořil jejich růst a větvení. Rostlinný materiál pro výsadbu musí být kvalitní a musí splňovat platné normy pro výpěstky a velikost předepsanou v osazovacích tabulkách.  Při výsadbě budou keře zásobeny živinami pomocí tabletového hnojiva 2 ks/1 keř. Keře budou zality vodou (20 litrů/ m2 výsadeb).

zakládání trávníků

Trávníky budou zakládány v souladu s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré zahradnické činnosti tj. po výsadbě všech rostlin).  Plochy, na které byl rozprostřen substrát, budou urovnány a uhrabány, půda bude přihnojena NPK hnojivem v množství 50 g/m2. Travnaté plochy budou založeny výsevem travního osiva (25 g/m2).  Po výsevu bude osivo do půdy zasekáno hráběmi a plochy budou uváleny ručním válcem.

# Výkaz VÝMĚR a seznam NAVRHOVANÝCH ROSTLIN

Stromy stávající 				5 ks

Stromy nově navržené			4 ks

Trávník					322 m2

Živý plot 				62 m2

Pryžový povrch 				96 m2

| SEZNAM NAVRHOVANÝCH ROSTLIN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stromy |  |  |  |  |  |
| Označení |  | Latinský název | Český název | Velikost | Počet kusů |
| S1 |  | Amelanchier arborea ´Robin Hill´ | muchovník | B16-18 | 1 |
| S2 |  | Prunus avium ´Plena´ | okrasná třešeň | B16-18 | 1 |
| S3 |  | Acer x freemanii ´Autumn Blaze´ | javor Freemanův | B16-18 | 2 |
| Keře |  |  |  |  |  |
| Označení | Latinský název |  | Český název | Velikost | Počet kusů |
| K1 | Carpinus betulus |  | habr obecný | K80/100 | 210 |

# Fotodokumentace VYBRANÝCH navrhovaných ROSTLIN

S1 – muchovník                 S2 – okrasná třešeň                                      S3 – javor Freemanův - podzim

K1 – habr obecný – živý plot

# Fotodokumentace vYbraných herních prvků                  a mobiliáře

Domeček                                                         Houpadla                                                                   Posed

Herní sestava                                                           Kolotoč                                        Špalky

Skluzavka                                                                        Lavička                                                                  Koš