Objednatel :	MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Akce      :    	Výstavba Základních škol v oblasti starých Modřan – Lokalita 1

Novostavba Základní školy na pozemcích parcelní č. 701/1 a 701/2,

ul. Darwinova, Praha 4, k.ú. Modřany

Č. zakázky:	0012 0002 40

Účel          :	Objemová studie pro ověření možností výstavby

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 05-09/2023

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Architektonická studie řeší návrh Novostavby ZŠ s 9 kmenovými třídami (tedy s kapacitou 270 žáků) a 3mi odbornými učebnami. Propojení nové školy se stávající ZŠ TGM Modřanská 1375/10a je navrženo uzavřeným spojovacím mostem vedoucím ze 2.NP plánované novostavby přes ulici Darwinova k nově přistavěné mezipodestě schodiště u jídelny ve stávající ZŠ.

Navrhovaná ZŠ má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující (střechu 3.NP tvoří zelená střecha). Z druhého nadzemního podlaží je veden spojovací most do stávající ZŠ TGM připojující se na podestu schodiště ve 2.NP v části u jídelny. Hlavní vstup do plánované Novostavby ZŠ je řešen z ulice Darwinova do vstupní haly a do navazujících prostor šaten se skříňkami pro 270 žáků. U vstupní haly je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy.

Šatny jsou dělené do požárních úseků. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. Ze šaten je přístup přes halu ke schodišti a výtahu. V 1.NP je navržena kancelář a sborovna.

V 1.PP je navržena jedna odborná učebna a dále jsou zde prostory pro technické zázemí, strojovnu a sklady.

Ve 2.NP jsou umístěny 3 kmenové třídy. Ve 3.NP jsou umístěny 4 kmenové třídy. Ve 4.NP, které je řešeno jako ustupující podlaží, jsou navrženy 2 kmenové třídy a 2 odborné učebny. V každém podlaží jsou umístěna WC pro žáky, WC pro učitele a úklidové komory. Ve 2.-4.NP jsou umístěny kabinety.

Z 2.NP je pak přístup po navrhovaném spojovacím mostě do ZŠ TGM Modřanská 1375/10a  na podestu schodiště u jídelny.

Novostavba ZŠ je řešena bezbariérově. V objektu je  navržen výtah s velikostí kabiny min 1,1x1,4 m a v 1NP a 1PP jsou umístěny 2 WC pro tělesně postižené.

Na pozemku parc.č. 701/1 a 701/2 bude vybudována nová přístupová cesta do navrhovaného objektu ZŠ ze zámkové dlažby. Hlavní přístupová cesta je z uliční strany. Z dvorní strany je umístěn únikový východ. Na pozemku parc.č. 701/2 lze umístit 3 parkovací stání. Na základě konzultace s Odborem dopravy navrhujeme vymezit 3 parkovací stání v ulici Darwinova na pozemku parc.č. 4054/1. Další 4 stávající parkovací stání budou vymezena pro využívání pro ZŠ na pozemku parc.č. 701/4. Celkem tedy bude k dispozici 7 parkovacích stání.

Pozemky, na kterých se umisťuje novostavba ZŠ, nové zpevněné plochy a zařízení pro retenci a vsak dešťových vod, se nachází v zastavěném území Praha 4 – k.ú. Modřany.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Pozemek parc.č. 701/1 a 701/2 na kterých je navržen objekt ZŠ jsou v územním plánu určeny jako plochy smíšené pro SV – všeobecně smíšené, což jsou plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Výtah z regulativ územního plánu:

SV – všeobecně smíšené Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování polyfunkčnosti území.

Přípustné využití: Polyfunkční stavby pro bydlení a občanské vybavení v souladu s hlavním využitím, s převažující funkcí od 2. nadzemního podlaží výše (např. bydlení či administrativa v případě vertikálního funkčního členění s obchodním parterem), obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 8 000 m2 , stavby pro administrativu, kulturní a zábavní zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací a vysokoškolská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, zařízení veřejného stravování, ubytovací zařízení, církevní zařízení, stavby pro veřejnou správu, sportovní zařízení, drobná nerušící výroba a služby, hygienické stanice, veterinární zařízení v rámci polyfunkčních staveb a staveb pro bydlení, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, malé sběrné dvory. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury. Parkovací a odstavné plochy, garáže. Podmíněně přípustné využití: Monofunkční stavby pro bydlení nebo občanské vybavení v souladu s hlavním využitím v odůvodněných případech, s přihlédnutím k charakteru veřejného prostranství a území definovanému v ÚAP. Víceúčelová zařízení pro kulturu, zábavu a sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 20 000 m2 , zařízení záchranného bezpečnostního systému, veterinární zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, dvory pro údržbu pozemních komunikací, sběrné dvory, sběrny surovin, zahradnictví, stavby pro drobnou pěstitelskou činnost a chovatelství. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků. Nepřípustné využití: Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Navržená  stavba objektu ZŠ je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou zapotřebí.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz samostatná příloha.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků parc. č. 701/1, 701/2, 700, 701/4, 4054/1

a dalších přilehlých pozemků - Geodetická kancelář Geocentrum Z (květen 2023)

- podrobný průzkum projektantem -  R-Projekt 07 Praha, s.r.o. – 07/2023

- archivní dokumentace k ZŠ TGM Modřanská 1375/10a, Praha 4 – Modřany

- geologický a hydrogeologický průzkum -  Geokonsult – Ing. Sklenář – 08/2023

Závěry geologického a hydrogeologického průzkumu: Základovou půdu budou tvořit vesměs písčité až písčito-štěrkovité náplavy řeky, nelze vyloučit že do části spáry bude vystupovat i rozložený či zvětralý břidličný podklad. Náplavové písky jsou jemnozrnné, stejnozrnné, nepravidelně zahliněné – od slabě zahliněných tř. S3 až po silně zahliněné tř. S4. V bazálních polohách pak budou přecházet do písku se štěrkem až písčitého štěrku tř. G3.

Jílovité břidlice jsou ve svrchní vrstvě silně zvětralé, střípkovitě rozpadavé, lokálně až jílovitě rozložené tř. R6-R5.

Vzhledem k úklonu horninového podkladu je třeba počítat v půdorysu stavby se změnami základové půdy – od jemného, stejnozrnného písku přes písčitý štěrk až po zvětralou břidlici. Nelze však vyloučit nepravidelnosti, způsobené výstavbou v minulosti – staré základy, zasypané jímky, suterén apod.

Podzemní voda bude mimo dosah suterénu a negativně jej neovlivní.

Koeficient vsaku jsme změřili u v poloze písku  kv = 4,5 . 10-5 m.s-1

Dle klasifikace propustnosti hornin (J.Jetel 1973) se řadí do třídy IV. – mírně propustné a umožňuje bezproblémové zasakování srážkových vod.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Navrhovaná stavba se nenachází v lokalitě soustavy Natura 2000, v záplavovém ani poddolovaném území. Navrhovaná stavba se nenachází v bezpečnostním a ochranném pásmu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhovaná stavba je ochráněna proti záplavám protipovodňovými opatřeními.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba bude vytápěna tepelnými čerpadly vzduch voda.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba vyžaduje menší bourání týkající se stávajícího herního prvku na pozemku parc. č. 701/2. Dále vyžaduje kácení několika keřů a stromů.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Navrhovaná stavba ZŠ nevyžaduje vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (dotčené pozemky parc. č. 701/1 a 701/2 nemají evidované BPEJ).

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní infrastrukturu je z přilehlé ulice Darwinova. Hlavní přístup je navržen také z ulice Darwinova. Ta je v oblasti před navrhovanou ZŠ tvořena chodníkem. Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo nově (přípojka vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace) z veřejných řadů vedených v přilehlé komunikaci (parcel č. 4054/1). Přípojka elektro bude vedena z přilehlého PRIS (na pozemku parc. č. 701/4) nebo z trafostanice umístěné v sousední ZŠ.

Na pozemku plánované ZŠ bude řešena likvidace dešťových vod z objektu. Dešťové vody budou odváděny do akumulační nádrže s přepadem do podzemních vsakovacích bloků. Havarijní přepad ze vsakovacích bloků bude do dešťové kanalizace.

Objekt  navrhované  Základní školy je řešen bezbariérově. Bezbariérový přístup z 1.NP do ostatních pater je  zajištěn výtahem. Vstupní dveře budou opatřeny madly z obou stran.

Při realizaci je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům a hydrantům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Žádné podmiňující a vyvolané investice stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemky, na kterých bude proveden nový objekt Základní školy:

Parcelní číslo: 701/1

výměra [m2]: 347

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Parcelní číslo: 701/2

Výměra [m2]: 613

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Výše uvedené pozemky jsou v majetku hl. m. Prahy – svěřená správa nemovitostí

MČ Praha 12

Pozemek, nad kterým bude proveden spojovací most mezi novým objektem Základní školy a stávající ZŠ TGM, pozemek na kterém budou provedeny přípojky inženýrských sítí a pozemek na kterém budou umístěna parkovací stání pro ZŠ:

Parcelní číslo: 4054/1

výměra [m2]: 17026

Způsob využití: silnice

Druh pozemku: ostatní plocha

Pozemek je v majetku hl. m. Prahy.

Pozemek, na kterém budou umístěna další parkovací stání pro ZŠ a pozemek na kterém budou provedeny přípojky inženýrských sítí:

Parcelní číslo 701/4

# Výměra [m2]: 137

Způsob využití: jiná plocha

Druh pozemku: ostatní plocha

Pozemek je v majetku hl. m. Prahy.

Předjednáno se zástupcem objednatele, že MČ Praha 12 zajistí do doby výstavby souhlas s využitím parkovacích stání pro ZŠ od MHMP.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavby se netýká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Pozemky parc.č. 701/1 a 701/2 na kterých je plánována výstavba novostavby ZŠ jsou v současnosti nezastavěné. Na pozemku parc.č. 701/4 se nacházejí 4 stávající parkovací stání (na tomto pozemku se neplánují žádné stavební úpravy).

Projektová dokumentace řeší návrh Novostavby ZŠ s 9 kmenovými třídami (tedy s kapacitou 270 žáků) a 3mi odbornými učebnami. Propojení nové školy se stávající ZŠ TGM Modřanská 1375/10a je navrženo uzavřeným spojovacím mostem vedoucím ze 2.NP plánované novostavby přes ulici Darwinova k nově přistavěné mezipodestě schodiště u jídelny ve stávající ZŠ.

ZŠ má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující (střechu 3.NP tvoří zelená střecha). Z druhého nadzemního podlaží je veden spojovací most do stávající ZŠ TGM připojující se na podestu schodiště ve 2.NP v části u jídelny. Hlavní vstup do plánované Novostavby ZŠ je řešen z ulice Darwinova do vstupní haly a do navazujících prostor šaten se skříňkami pro 270 žáků. U vstupní haly je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy.

Šatny jsou dělené do požárních úseků. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. Ze šaten je přístup přes halu ke schodišti a výtahu. V 1.NP je navržena kancelář a sborovna.

V 1.PP je navržena jedna odborná učebna a dále jsou zde prostory pro technické zázemí, strojovnu a sklady.

Ve 2.NP jsou umístěny 3 kmenové třídy. Ve 3.NP jsou umístěny 4 kmenové třídy. Ve 4.NP, které je řešeno jako ustupující podlaží, jsou navrženy 2 kmenové třídy a 2 odborné učebny. V každém podlaží jsou umístěna WC pro žáky, WC pro učitele a úklidové komory. Ve 2.-4.NP jsou umístěny kabinety.

Z 2.NP je pak přístup po navrhovaném spojovacím mostě do ZŠ TGM Modřanská 1375/10a  na podestu schodiště u jídelny.

Na střeše objektu se počítá s instalací fotovoltaické elektrárny o výkonu zhruba 27 kWp. Dále budou na střeše objektu umístěna 2 tepelná čerpadla vzduch – voda.

Novostavba ZŠ je řešena bezbariérově. V objektu je  navržen výtah s velikostí kabiny min 1,1x1,4 m a v 1NP a 1PP jsou umístěny 2 WC pro tělesně postižené.

b) účel užívání stavby,

Navrhovaný objekt bude sloužit jako vzdělávací a školské zařízení. Je zde navržena Základní škola propojená spojovacím mostem se stávající sousední Základní školou TGM.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba výjimku z technických požadavků na stavby nevyžaduje. Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn nově navrhovaným hlavním vstupem do objektu ZŠ s prostorem pro šatny.

Navržený výtah zajišťuje bezbariérový přístup do 1.PP, 2.NP, 3.NP a 4.NP. V objektu budou umístěna bezbariérové WC.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Viz samostatná příloha.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha					463 m2

Obestavěný prostor					9050,00 m3

HPP (funkční prostory učeben a kabinetů)

107+87+281+279+224 =  978 m2

Užitná plocha:

V 1.PP – 391,3 m2

V 1.NP – 391,3 m2

Ve 2.NP – 443,6 m2

Ve 3.NP – 386,3 m2

Ve 4.NP – 281,7 m2

Celkem: 1894,2 m2

Kapacita ZŠ – 270 žáků

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby – chodníky – 77 m2

Upravovaná stávající asfaltová plocha – chodník – 99 m2

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

- Bilance elektro

| Potřebný příkon pro vytápění objektu – 39 kW Potřebný příkon pro ohřev TUV – 10 kW Potřebný příkon pro ohřev VZT – 45,5 kW Potřebný příkon pro osvětlení – 22 kW Potřebný příkon pro ostatní spotřebiče – 25 kW Celkový soudobý příkon je: 141,5 kW x 0,7 = 99 kW Výpočtový proud 148 A Navržené jištění 3x200 A/B (včetně rezervy pro případné osazení klimatizace) Bilance vody a kanalizace: Jmenovité výtoky vody q - ČSN 73 6655. Pol.; Výtoková armatura; DN mm; Jmenovitý výtok vody q, l/s; Počet kusů n. 1; Nádržkový splachovač; 15; 0,1; 34. 2; Výlevka; 15; 0,2; 5. 3; Pisoár; 15; 0,1; 11. 4; Mísící baterie - umyvadlová; 15; 0,2; 41. b); ostatní budovy - (např. administrativní budovy, školy, jesle a pod.). Průtok potrubím; =; 2,64; l/s. Rychlost proudění; =; 1,27; m/s. Navržená vodovodní přípojka PEHD 100 SDR 11; =; 63x5,8; mm. Výpočtové odtoky (DU) - ČSN EN 12056-2, ČSN 75 6760. Pol.; Zařizovací předmět; Systém I DU l/s; Počet kusů n. 1; Umyvadlo, umývátko, bidet; 0,5; 41. 2; Pisoárová mísa s autamatickým splachovacím zařízením; 0,5; 11. 3; Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu 9 l; 2,5; 29. 4; Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100; 2,5; 5. Průtok odpadních vod Qww 0,7; =; 7,37; l/s. DN; v m/s; Qmax l/s. 125; 1,15; 8,64. 150; 1,35; 16,88. Navržená kanalizační přípojka KG v min. sklonu 2%; 200; 1,55; 30,89. Předpokládaná potřeba vody podle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb.. Využití; Počet osob; m3/rok; Spotřeba Q m3. základní škola, 9 tříd x 30 dětí; 270; 5; 1 350,00. základní škola, učitelé a ostatní zaměstnanci; 20; 5; 100,00. Celková roční potřeba Qp; [m3/rok]; 1 450,00. Průměrná denní potřeba Qp; [l/den]; 7 250,00. Maximální denní potřeba Qm = Qp x kd; [l/den]; 10 875,00. Maximální hodinová potřeba Qh = Qm x kh; [l/s]; 5,44. Dešťová kanalizace – bude sloužit pouze pro havarijní odtok z podzemních vsakovacích bloků. Přípojku dešťové kanalizace navrhujeme profilu DN 160. Bilance potřeby tepla: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Údaje o potřebě tepla pro vytápění byly získány výpočtem tepelných ztrát pláště dle normy ČSN EN 12 831 „Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu" a ČSN EN ISO 13 790 „Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení“.

Tepelná ztráta objektu………………………..……………………39 kW

Tepelné požadavky pro VZT - šatny……………………………..	20 kW

Tepelné požadavky pro VZT - třídy..……………………………..	23,5 kW

Likvidace odpadu

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu ZŠ budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu je tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle Vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a Zákon o odpadech a vyhláška č 541/2020.v aktuálním znění.

Ochrana ovzduší

V rámci navrhované stavby nedochází k instalaci zařízení, která by ovlivňovala kvalitu ovzduší.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

V návaznosti na vydání povolení. Stavba proběhne v jedné etapě.

j) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady 200 mil Kč za předpokladu, že se objekt bude stavět v energetickém standardu budova velmi úsporná

Předpokládané náklady 235 mil Kč za předpokladu, že se objekt bude stavět v energetickém standardu pasivní budova

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Pozemky určené pro výstavbu nové ZŠ mají tvar kosodélníku. Ze severní strany k hranici pozemku přiléhá přízemní objekt garáží. Z jižní a západní strany přiléhá pozemek ke komunikaci Darwinova. Jižní, zkosená hrana je otočena směrem k sousední ZŠ TGM. Ve vzdálenosti 18 m od východní strany pozemku se nachází stávající třípodlažní objekt. Pozemek je skloněn ve směru od východu na západ.

Návrh tvaru objektu vyšel z tvaru pozemku a z objemových požadavků zadavatele.

Objekt je navržen ve tvaru písmene L v návaznosti na tvar pozemků. ZŠ má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující (část střechy 3.NP tvoří zelená střecha). Z druhého nadzemního podlaží je veden spojovací most do stávající ZŠ TGM připojující se na podestu schodiště ve 2.NP v části u jídelny. Hlavní vstup je řešen z ulice Darwinova do vstupní haly a do navazujících prostor šaten se skříňkami pro 270 žáků. U vstupní haly je umístěna vrátnice pro umožnění fyzické kontroly žáků při příchodu a odchodu ze školy.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Objekt je navržen v jednoduché hmotové kompozici. Jedná se průnik 2 hranolů, který půdorysně vytváří tvar L. Východní část objektu je omítaná v barvě šedobílé. Západní část objektu bude obložena fasádními obklady v barvě šedohnědé s vertikálními spárami. Fasády jsou navrženy v jednoduché funkcionalistické kompozici. V nadzemních podlažích jsou použita pásová okna s tmavě šedými rámy. Předsazená střecha u hlavního vstupu bude obložena skleněnými podsvětlenými panely v barvě světle žluté.

Žlutá barva bude hlavní doplňková barva i v interiéru. Dlažby v barvě zemitě hnědé budou doplněny pruhy žluté barvy. Dveře budou v barvě světlého dřeva se žlutými doplňky. Podhledy budou rastrové bílé s velkým formátem – 1200x600 mm a se skrytým nosným rastem.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z hlavní vstupní haly je přístup do šaten pro žáky přes tzv. „špinavou“ chodbu. V objektu jsou navrženy šatny se samostatnými skříňkami pro všechny žáky. Šatny jsou z požárně bezpečnostních důvodů děleny na menší požární úseky. Z šaten je východ do „čisté“ chodby, která navazuje na vstupní halu a schodiště. Dozor u vstupu je zajištěn z vrátnice. V 1.NP se nachází ještě kancelář ředitele, sborovna, sklad, WC pro učitele, úklidová komora a WC pro invalidy. V 1PP je umístěna 1 odborná učebna – předpokládá se, že by zde mohla být cvičná kuchyňka nebo dílna. Dále jsou zde umístěny strojovny a technické místnosti pro vytápění a chlazení a pro vzduchotechniku. V nadzemních podlažích (ve 2.-4.NP) jsou umístěny převážně kmenové třídy, doplněné o odborné učebny. V každém podlaží jsou 2 kabinety a WC pro žáky a pro učitele a úklidové místnosti. Ve 2NP se nachází relaxační prostor, který bude moci být použit i pro dělenou výuku. Kapacita školy je 9 kmenových a 3 odborné učebny – celková kapacita je 270 žáků. Navrhovaná ZŠ bude propojena nadzemním uzavřeným mostem se sousední ZŠ TGM. Most povede do schodišťového rizalitu, který přiléhá ke školní jídelně a šatnám. Rizalit se rozšíří přístavbou a nástavbou, což umožní propojení novostavby se stávajícím objektem. Spojovacím mostem bude tedy možný pro žáky z novostavby přístup do školní jídelny ve 2NP. Doporučujeme stávající školní jídelnu zvětšit o prostory cvičné kuchyňky, aby se zvětšila kapacita školní jídelny. Přes 1NP (přes prostory šaten) bude možné zajistit přesuny žáků mezi budovami do různých odborných učeben. Výuka tělesné výchovy bude zajištěna ve stávající tělocvičně a na stávajícím hřišti v ZŠ TGM.

Vertikální komunikaci bude zajišťovat dvouramenné schodiště. Ze schodiště je v 1NP zajištěn únikový východ přímo na terén. Pro  zajištění bezbariérového propojení všech podlaží je v objektu navržen výtah.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn vstupním prostorem do objektu ZŠ. Navržený výtah zajišťuje bezbariérový přístup do jednotlivých pater. V objektu jsou navrženy bezbariérové WC.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny podlahové krytiny musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. Francouzská okna a prosklené stěny budou mít výplně z kaleného a lepeného bezpečnostního skla. Nová schodiště budou opatřeny zábradlím. Do technických místností je přístup jen povolaným osobám. Zelená střecha na střeše 3.NP bude opatřena zábradlím.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Navrhovaná ZŠ má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je řešeno jako ustupující (část střechy 3.NP tvoří zelená střecha). Střecha nad 4.NP je plochá. Tvar objektu je písmene L.

Z druhého nadzemního podlaží je veden spojovací most do stávající ZŠ TGM připojující se na podestu schodiště ve 2.NP v části u jídelny. Hlavní vstup je řešen z ulice Darwinova do vstupní haly a do navazujících prostor šaten se skříňkami pro 270 žáků.

Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Šatny jsou dělené do požárních úseků. Vstup do šaten je dělen na čistou a špinavou chodbu. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně vyzdívané.

Objekt bude založen na železobetonové základové desce.

Svislé nosné konstrukce v suterénu budou železobetonové. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích budou kombinované – obvodové konstrukce budou vyzdívané z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, vnitřní nosné konstrukce mezi třídami budou železobetonové tl. 250 mm. Příčky v části WC budou vyzdívané z cihelných příčkovek s SDK předstěnami pro vedení instalací. Příčky mezi kabinami na WC budou systémové -sanitární.

Ve třídách a částečně v šatnách a chodbách budou akustické podhledy. Ostatní podhledy budou sádrokartonové.

Vodorovné konstrukce – stropy budou monolitické železobetonové.

Okna a vchodové (balkonové) dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou sendvičové konstrukce.

Spojovací most bude řešen jako prostorový příhradový Vierendův vazník s podlahou a stropem z plechobetonu. Boční konstrukce budou prosklené. Fasáda je navržena v kombinaci odvětrávaného fasádního a kontaktního zateplovacího systému. Část fasády bude obložena fasádními obkladovými deskami, část fasády bude se stěrkovou jemnozrnou probarvenou omítkou.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Základy :

Objekt bude založen na železobetonové základové desce.

Výkopy:

Výkopy budou provedeny pažené.

Schodiště: Nové schodiště do jednotlivých pater je navrženo deskové, dvouramenné, železobetonové  monolitické.  Tloušťky desek 180 mm,  beton  C25/30 - XC1 (prostředí suché nebo stále mokré).

Výtahová šachta :

Stěny výtahové šachty jsou železobetonové, tl. 200 a 250 mm.

- Základová deska na úrovni 1.PP je tl. 300 mm, vyztužená je jako železobeton.

- Obvodové  a nosné stěny:

Svislé nosné konstrukce v suterénu budou železobetonové. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích budou kombinované – obvodové konstrukce budou vyzdívané z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, vnitřní nosné konstrukce mezi třídami budou železobetonové tl. 250 mm.

Přístavba schodiště bude na ocelových sloupcích. Obvodové stěny budou vyzdívané.

- Příčky:

Vyzdívky vnitřních dělících stěn a příček se provedou z děrovaných cihel a keramických bloků. Prosklené dělící příčky v šatnách budou s požární odolností. Bude použito systémové řešení příček s požární odolností včetně řešení prostupů a napojení na prosklené stěny. Nosné profily budou hliníkové nebo ocelové. Příčky pro vstup a odchod do šaten budou prosklené s požární odolností. Dělící příčky mezi šatnami budou převážně vyzdívané, lokálně železobetonové.

Dělící příčky na WC budou zděné. Příčky mezi kabinami budou systémové - sanitární.

- Předsazené instalační stěny:

- Předsazené stěny budou použity jako instalační předstěny pro krytí potrubí a budou sádrokartonové typu Knauf W626 nebo vyzděny z plynosilikátu.

Podlahy:

Pochozí povrch bude převážně z keramických dlažeb a vinylových lamel lepených na vyrovnané lité podlahy cemflow s podlahovým vytápěním s dilatacemi separačně oddělené od podkladu z tepelné izolace reflexní fólií a od stěn dilatačním páskem. Některé podlahy budou bez podlahového vytápění.

Výplně otvorů:

Nové vstupní dveře, okna a prosklené stěny s dveřmi budou provedeny z hliníkových profilů v barvě tmavě šedé.

- Pro zastínění budou osazeny předokenní venkovní žaluzie umístěné do schránek z tvrzené izolace. Vnitřní prosklené stěny s požárními vlastnostmi budou ocelové.

- Dveře v příčkách budou dřevěné hladké odolné proti prokopnutí bezfalcové s nad panelem.

- Podhledy:

- Budou provedeny zavěšené bezesparé sádrokartonové podhledy tl. SDK desek 1 x 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl. 40 mm. V prostorách tříd budou použity širokopásmové akustické podhledy. V prostorách chodeb a šaten budou použity akustické rastrové podhledy. V prostorách WC budou použity SDK desky impregnované.

Hydroizolace:

V podlaze sociálních zařízení bude pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka v kombinaci s hydroizolačním tmelem s přechodovými pásky na stěnu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z penetračního nátěru a dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou jako kontaktní hydroizolace. Veškeré prostupy  hydroizolacemi musí být plynotěsně utěsněny proti pronikání radonu.

Plochá střecha bude mít parozábranu jako pojistnou izolaci provedenou z modifikovaných pásů s hliníkovou folií. Vrchní hydroizolace bude z PVC folie se souvrstvím pro zadržení dešťové vody.

Tepelné izolace:

- Obvodové stěny budou izolovány kontaktním zateplením deskami z minerální izolace v tl. 200 mm. Svislá tepelná izolace pod terénem bude z extrudovaného polystyrenu odolná proti vodě. Hladké plochy fasád budou izolovány certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerálních vláken. Povrchová úprava fasády bude upravena vnější probarvenou silikonovou omítkou s jemnou zrnitostí. Některé části fasády budou mít povrch z cementových fasádních desek s konstrukcí pro odvětranou fasádu také s minerální izolací.

- Nové podlahy na terénu budou opatřeny tepelnou izolací ze stabilizovaného šedého polystyrenu.	Tepelné izolace střechy budou z  minerálních vláken.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Nosné konstrukce budou v dalším stupni navrženy dle platných ČSN.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Vytápění:

## Zdroj tepla

Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla vzduch-voda osazená na střeše. Předpokládá se osazení 2 monoblokových tepelných čerpadel. Je možné použít TČ Baxi PBM2-i50 – 1 ks  a PBM2-i30 – 1 ks.   Jako doplňkový zdroj tepla budou použity elektrokotle o celkovém výkonu min 32 kW. Podrobněji bude řešeno v dalším stupni PD.

Zdrojem energie bude fotovoltaická elektrárna o výkonu zhruba 27 kWp (60 panelů á 450 Wp).

## Topný systém

Otopná soustava bude dvoutrubková, bude pracovat s nuceným oběhem při teplotním spádu 30/35 oC pro podlahové topení.

Pro maximálně ekonomický provoz jsou všechna navržená čerpadla uvažována s frekvenčním měničem, která zajišťují potřebné množství vody v závislosti na požadavku.

Soustava bude dle typů jednotlivých provozů místností rozdělena na jednotlivé okruhy podlahového topení zajišťující ekonomický provoz dle nastavené ekvitermní křivky. V některých prostorách bude osazen prostorový termostat, pro možnost doregulování hodnoty vnitřní teploty.

Veškeré potrubí, kromě topných smyček podlahového topení, bude izolováno proti teplotním ztrátám tepla. Tloušťka izolace bude odpovídat platným předpisům v České republice.

Pokud se použije ocelové potrubí, tak bude pod izolací opatřeno základním nátěrem. Základním a konečným nátěrem, či pokovením ušlechtilým kovem, budou opatřeny armatury, závěsy a pomocné konstrukce dle požadavku výrobce a okolního prostředí.

Nejvyšší místa systému budou osazena odvzdušňovacími ventily a naopak nejnižší vypouštěcími kohouty.

### Rozvody potrubí ÚT

Rozvod ÚT bude proveden z uhlíkové oceli/vícevrstvého plastu, spojované lisováním. Rozvody budou z instalační chodby vedeny do jednotlivých pater a napojeny na otopná tělesa/rozdělovače podlahového topení. Výměníky VZT jednotek jsou umístěny v 1.PP.

Dimenze potrubí budou navrženy v dalším stupni PD na základě hydraulického výpočtu. Stejně tak budou vypočítány rozteče podlahového topení a počty okruhů podlahového topení.

Zařízení bude označeno pomocí štítků, kde budou označeny příslušné hodnoty zařízení (tlaky, teploty, průtoky, výkony atd.) potřebné pro seřízení správného chodu pro případné opravy a úpravy systému. Na příslušném manometru (sběrač nebo expanzní nádoba) bude nutné vyznačit minimální a maximální tlaky vody v systému.

## Splašková kanalizace

Bude provedena nová přípojka DN200, která bude napojena do řadu v ulici Darwinova. Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT Plus odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Odvětrání systému zajistí prodloužené svislé odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady i ležaté svody budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky. Závěsné WC a výlevky nenapojovat pomocí husích krků, ale pouze přes HT redukce.

Dotěsnění jednotlivých instalačních vedení bude provedeno nehořlavými protipožárními tmely, příp. pěnou. Na dotěsnění všech prostupů musí být použity jednotlivé typy výrobků, atestované pro konkrétní typ „ucpávky“, nesmí být použity hořlavé hmoty ani běžné montážní pěny.

Kanalizační potrubí DN75 a DN110 při prostupu stropem bude zabezpečeno proti šíření požáru protipožárními manžetami.

## Dešťová kanalizace

Jednotlivé střechy budou odvodněny dešťovými střešními vtoky DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a PVC izolační přírubou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V).

Dešťové svody budou svedeny do PP podzemní hranaté samonosné nádrže, která bude sloužit pro zalévání pomocí přenosného ponorného čerpadla. Nádrži bude předřazena proplachovací, kontrolní a sběrná šachta DN315 s lapačem písku. Přepad z nádrže bude sveden do vsakovacích bloků. Havarijní přepad ze vsakovacích bloků bude do dešťové kanalizace.  Nová přípojka dešťové kanalizace bude mít DN 160.

Návrh likvidace dešťových vod bude vypracován v dalším stupni projektové dokumentace ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp.

# Vodovod

## Bude provedena nová přípojka 63x5,8, která bude napojena do řadu v ulici Darwinova. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku prac.č. 701/1.

## Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé, cirkulační a požární vody k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Vodovodní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16.

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro základní školu je centrální. Použity budou 2 nepřímo ohřívané zásobníky o objemu 300 l umístěné v technické místnosti v suterénu.

## Cirkulační voda

Pro zajištění okamžité dodávky TV bude souběžně se svislými rozvody teplé a studené vody vedeno potrubí cirkulační vody. Nucený oběh vody zajistí stávající teplovodní oběhové čerpadlo.

## Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV a CV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 5-9 mm (studená voda) a 20 mm (teplá a zpětná voda).

## Požární vodovod

Zásobování požární vodou (§ 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):

- vnější odběrní místa:

Vnější potřeba požární vody 6,0 l/s bude zajištěna podzemními hydranty DN 80 mm ze stávajícího městského vodovodního řadu.

-vnitřní odběrní místa:

Hydrantové skříně budou osazeny vždy tak, aby v případě požáru došlo k překrytí dvou sousedních proudů požární vody. Předpokládá se současnost jednoho požárního proudu po 0,3 l/s. Minimální hydrodynamický přetlak 200 kPa (0,2 MPa). Po celém objektu jsou navrženy hydrantové skříně typu D s tvarově stálou hadicí v délce 30 metrů. Hasící zařízení se skládá z navijáku s dodávkou vody středem, ručně ovládaného přítokového ventilu, tvarově stálé hadice průměru 19 mm, délky 30 m. Hydrantová skříň musí umožňovat účinné ovládání jednou osobou, musí být umístěna 1,1 až 1,3 m nad podlahou měřeno k ose skříně a na dobře a stále přístupném místě.

# Zařizovací předměty

Závěsné WC bude se sedátkem, poklopem a podomítkovou splachovací nádrží. Keramické pisoáry s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem 230V, bezdotykové ovládání. Keramická volně stojící výlevka s plastovou mřížkou a splachovací nádrží. Umyvadla včetně zápachové uzávěrky a stojánkové baterie. Pro umyvadla a WC se osadí rohové uzávěry.

## Imobilní

Bezbariérové WC bude vybaveno závěsným klozetem handicap s prodlouženou délkou 700 mm, které bude mít podomítkovou splachovací nádržku s nástěnným ručním pneumatickým ovládáním tlačítkem na boční zdi ve výšce 800 - 1 000 mm ve vzdálenosti od zadní zdi 800 - 900 mm. Závěsný klozet vyžaduje dostatečně silnou nosnou stěnu. Po jedné straně mísy bude sklopné madlo ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a výšky povrchu při sklopení 780 mm. Madlo musí mít při zvednuté poloze zajištění proti samovolnému sklopení. Na druhé straně WC bude osazeno pevné madlo umožňující opření.

Zdravotní umyvadlo bude použito se stojánkovou baterií s dlouhou pákou. K umyvadlu bude použit podomítkový umyvadlový sifon. Vedle umyvadla bude osazeno madlo umožňující opření.

VZDUCHOTECHNIKA

Pro zajištění nuceného větrání budou v  objektu instalována následující vzduchotechnická zařízení:

Zařízení č. 1 – větrání šaten.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna  ve strojovně VZT v 1.PP a bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s proměnnými otáčkami a  vodním ohřívačem. Distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Na odbočkách do jednotlivých šaten budou instalovány ruční regulátory konstantního průtoku. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké (přívod vzduchu bude směrován do haly, odvod bude proveden z šaten) a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 2 – větrání učeben  a kabinetů.  Prostory budou větrány nuceně,  výměna vzduchu bude navržena dle kap.1.2. této zprávy. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně VZT  v 1.PP a  bude vybavena  rotačním regeneračním výměníkem s přenosem entalpie, vodním ohřívačem a přímým chladičem. Větrací vzduch bude sloužit pouze k přichlazování větraných prostorů, maximální teplota garantována nebude. Pro každou místnost bude z patrového horizontálního rozvodu provedena samostatná odbočka na přívodním i odtahovém potrubí s regulátorem průtoku a tlumičem, distribuce vzduchu bude provedena pomocí výustek a anemostatů s vířivým výstupem vzduchu. Jako zdroj chladu bude sloužit samostatná kondenzační jednotka (nebo tepelná čerpadla), umístěná na střeše. Zařízení bude pracovat jako rovnotlaké a bude ovládáno systémem MaR.

Zařízení č. 3 – odsávání WC V sociálním zařízení bude provedeno nucené podtlakové větrání pomocí lokálních radiálních ventilátorů do potrubí se zpětnou klapkou, umístěných nad podhledem sociálních zařízení. Náhradní vzduch bude přisáván podtlakem z okolních prostorů, odpadní vzduch bude vyfukován nad střechu objektu.  Ventilátorky budou ovládány časovým spínačem.

U žádného vzduchotechnického zařízení nebude použito vodní (adiabatické) zvlhčování, při jehož použití hrozí vznik zárodků legionelly.

Všechna nová zařízení budou navržena v souladu s vyhláškou EU ECODESIGN 2018 a budou ovládána centrálním systémem MaR, který bude řešen samostatným projektem.

Vnější výpočtové údaje vycházejí ze základních meteorologických údajů pro místo stavby:

zeměpisná šířka:							50˚ s.š.

nadmořská výška:							196,90 m n.m.

Výpočtové teploty:

Teplotní a hydrometrické parametry vnějšího vzduchu :

teplota suchého teploměru				zima   -15 oC

léto    +32 oC

teplota vlhkého teploměru				zima   -15 oC

léto    +20 oC

entalpie vzduchu					zima   -16 kJ/kg

léto 	62 kJ/kg

absolutní vlhkost vzduchu				zima	0,8 g/kg

léto    10,5 g/kg

Vnitřní výpočtové teploty:

léto			zima

Učebny, kabinety, hovorna:

- teplota vzduchu : 		      	negarantována	    21 ± 2 oC

- relativní vlhkost vzduchu		negarantována	min. 30%

Ostatní neklimatizované místnosti:

- teplota vzduchu : 		        	negarantována

- relativní vlhkost vzduchu		negarantována

1.2 Výměny čerstvého vzduchu při nuceném větrání:

učebny				25 m3/h/osobu

kabinety				50 m3/h/osobu

šatny				20 m3/h na 1 šatní místo

WC				50 m3/h

pisoár				30 m3/h

umývadlo				25 m3/h

sprchy				150 m3/h

1.3 Maximální hladiny hluku:

Učebny, kabinety:							 45 dB(A)

Šatny:									 55 dB(A)

Sociální zázemí:							 55 dB(A)

Hladina hluku na fasádě nejbližších budov:				 50 dB(A) den

40 dB(A) noc

Elektroinstalace

V objektu budou  instalace silnoproudých rozvodů, osvětleni a připojeni zařízeni TZB (chlazeni, VZT) a část slaboproudých rozvodů.

SYSTÉM NAPĚTÍ

Napěťové soustavy provozního napájení: 400/230V 50Hz TN-C-S.

Napěťové soustavy jednotlivých zařízeni jsou uvedeny na příslušných výkresech

projektové dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízeni.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana elektrických zařízeni nízkého napěti je zajištěna základní izolaci živých časti,přepážkami nebo kryty, dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Příloha A.

V sítí TN je ochrana při poruše zajištěna automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojovaným za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4. Součásti obvyklých ochranných opatřeni je i doplňková ochrana proudovými chrániči dle čl. 415.1.

ELEKTRO SILNOPROUD

NAPÁJENÍ OBJEKTU A DISTRIBUČNÍ MĚŘENÍ

Připojeni objektu bude buď z RIS na pozemku parc.č. 701/4.

ENERGETICKÁ BILANCE

Potřebný příkon pro vytápění objektu – 39 kW

Potřebný příkon pro ohřev TUV – 10 kW

Potřebný příkon pro ohřev VZT – 45,5 kW

Potřebný příkon pro osvětlení – 22 kW

Potřebný příkon pro ostatní spotřebiče – 25 kW

Celkový soudobý příkon je: 141,5 kW x 0,7 = 99 kW

Výpočtový proud 150A

Navržené jištění 3x200A/B (z důvodu vytvoření rezervy pro případné osazení klimatizace)

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- viz samostatná zpráva

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Konstrukce budou provedenu v souladu s platnými normami. Stavební konstrukce objektu jsou navrženy do doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Většina prostor je větrána nuceně pomocí vzduchotechnických rekuperačních jednotek – jedná se především o třídy, šatny a kabinety.

Vytápění

Vytápění objektu bude teplovodní. Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla vzduch-voda

Osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení bude řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Přívod vody do objektu je navržen novou vodovodní přípojkou. Zásobování pitnou po objektu vodou bude zajištěno z vnitřních rozvodů.

Odpady

Odpady při provozu školy budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována podle platných vyhlášek.

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem. č 541/2020 Sb. zákonem o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Hluk při stavbě

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Hluk uvnitř stavby

Nově navržené konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými hygienickými normamy. Ve třídách budou použity širokopásmové akustické kazetové podhledy a akustické obklady na stěnách, které zajistí dodržení optimální doby dozvuku dle ČSN 73 0527 Akustika. Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory ve školách. Prostory pro veřejné účely, /lit. 6/, stanoví v tabulce č. 2 pro prostory ve školách následující požadavky na optimální dobu dozvuku:

To = 0,70 s	pro učebnu a posluchárnu o objemu do 250 m3,

Zvuková neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí je následující:

SDK příčky W115 mezi třídami a chodbou Rw´= 58 db (splňuje požadavek 47 dB)

Žb stěny mezi třídami a mezi třídami a chodbou Rw´= 62 db (splňuje požadavek 47 dB)

SDK příčky W112 mezi kabinety a mezi kabinety a chodbou Rw´= 51 db (splňuje požadavek 42 dB)

Žb stropy s těžkou plovoucí podlahou a svěšeným SDK podhledem mezi třídami a mezi třídami a šatnou Rw´= 68 db (splňuje požadavek 53 dB)

Kročejový útlum této konstrukce je Lnw´= 40 dB (splňuje požadavek 55 dB)

Dveře do tříd a kabinetů budou osazen s Rw = 40 dB.

Ochrana před prachem

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Řešení bude navrženo dle radonového průzkumu

b) ochrana před bludnými proudy,

Řešená stavba není ohrožena bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Řešená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem,

Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí bude zajištěna zděnými obvodovými stěnami s min Rw 38dB a prosklenými výplněmi otvorů s min Rw 32dB (viz akustická studie). Všechny dlouhodobě užívané prostory ZŠ budou nuceně větrány.

Ochrana před hlukem z VZT zařízení je zajištěna instalací tlumičů hluků. V blízkosti VZT zařízení se nenacházejí žádné chráněné prostory. Tepelná čerpadla na střeše budou opatřena protihlukovou stěnou.

e) protipovodňová opatření,

Západní část řešená stavby se nachází v záplavovém území. V dalším stupni PD bude zpracován Povodňový plán.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešená stavba se nenachází v území jinak ohroženém.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do objektu budou přivedeny nové přípojky vodovodu a kanalizace napojené na veřejné řady vedené v přilehlé komunikaci (ul Darwinova).

Elektroinstalace – připojení na stávající PRIS (pozemek parc. č. 701/4) nebo z trafostanice v sousední ZŠ TGM

Kanalizace dešťová bude svedena do akumulační nádrže, která má přepad do podzemních vsakovacích bloků. Nádrž i bloky budou umístěny na pozemku ZŠ. Havarijní přepad ze vsakovacích bloků bude do dešťové kanalizace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Přípojky budou nově navrhované.

Splašková kanalizace DN200

Dešťová kanalizace DN160

Vodovod 63x5,8

Elektrinstalace Silnoproud

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Objekt Základní školy je napojen na veřejnou komunikaci ul. Darwinova.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu je navržena parkováním na pozemku stavby.

Počet stání dle pražských předpisů: HPP

Dle přílohy 2 k nařízení nařízení č. 10/2016 Sb. HMP Sb. hl. m Prahy

Základní počty stání

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet podle § 32.

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.

Posouzen je navrhovaný stav pro přístavbu a nástavbu:

Navrhovaný stav – novostavba ZŠ o HPP 978 m2

ZŠ - 1 stání na 250 m2 HPP

978/250 = 3,9 stání

Vázaná stání 30% = 0,3 x 3,9 = 1,17 stání = 1 stání

Návštěvnická stání 70% = 0,7 x 3,9 = 2,73 stání = 3 stání

Zóna 06 – minimální počet stání – 80%, maximální počet stání – 110%

Minimální počet stání:

Vázaná stání = 0,8x 1,17 stání = 0,936 = 1 stání

Návštěvnická stání  = 0,8 x 2,73 stání = 2,184 = 2 stání

Maximální počet stání:

Vázaná stání = 1,1x 1,17 stání = 1,287 = 1 stání

Návštěvnická stání  = 1,1 x 2,73 stání = 3,00 = 3 stání

Výpočtem vychází povinnost zajistit 3 - 4 parkovacích stání. V projektu je navrženo 7 parkovacích stání umístěných v ulici Darwinova při novostavbě ZŠ.

d) pěší a cyklistické stezky.

Řešených stavebních úprav se netýká.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Jsou navrženy nové zpevněná plochy - přístup do objektu. Dále jsou navrženy nová parkovací stání na nově zpevněných plochách u objektu.

b) použité vegetační prvky,

V místě plánované stavby bude vykácen 1 strom, který podléhá souhlasu s kácením. Nově bude vysázen 1 nový strom a několik keřů.

c) biotechnická opatření.

Nejsou realizována.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navržená stavba má minimální vliv na životní prostředí.

Dešťové vody budou akumulovány v akumulační jímce a využívány pro zalévání. U jímky bude proveden havarijní přepad do podzemních vsakovacích bloků umístěných na zahradě ZŠ.

Splašková kanalizace je svedena do nově navrhované přípojky a následně do veřejného řadu.

Vodovod – nové připojení na veřejný vodovodní řad.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu školy budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude z větší části tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navržená stavební úprav se nedotýkají žádných chráněných stromů, rostlin a živočichů. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Ochranná a bezpečnostní pásma danou stavbou nevznikají.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd na staveniště budou sloužit stávající komunikace ul. Darwinova.

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu z nově navrhovaných přípojek vodovodu a elektro.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace a demolice stavba nevyžaduje. Vykácen bude 1 strom, který vyžaduje souhlas s kácením.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro trvalý zábor zařízení staveniště bude oplocena plocha parcel č. 701/1 a 701/2 a část parcely 4054/1 na které bude prováděna přístavba schodiště stávající ZŠ. Dočasný zábor bude v komunikaci – pozemek parc. č. 4054/1 a 701/4  pro provedení přípojek napojených na veřejný vodovodní řad a kanalizační řady.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavby se netýká

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bude odtěžena zemina v objemu s nakypřením cca 1500 m3 a bude tříděna a odvezena na řízenou skládku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Z hlediska vodohospodářského se provede nové řešení odvodu dešťových vod z nově navrhované stavby.

Kanalizace dešťová bude svedena do akumulační jímky, která má přepad do podzemních vsakovacích bloků. Nádrž i bloky budou umístěny na pozemku ZŠ. Voda z akumulační nádrže bude využívána k zalévání zahrady ZŠ. Havarijní přepad ze vsakovacích bloků bude do dešťové kanalizace.

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby (chodníčky) jsou vyspádovány do okolního terénu. Nová parkovací stání budou ze zatravňovací dlažby.

Posouzení souladu návrhu s právními předpisy:

Učebny bude možné užívat jako kmenové pro 30 žáků.  Z hlediska vyhlášky 410/2005 Sb v platném znění, je požadována v §4, odst 2 následující plošná výměra třídy:  V prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání s výjimkou škol v přírodě a provozoven pro výchovu a vzdělávání6) musí na 1 žáka připadnout v učebnách nejméně 1,65 m2

Plocha kmenové třídy 1(2.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 2(2.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 3(2.NP): 53,1 m2 …..53,1/1,65 = 32,2 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 4(3.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 5(3.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 6(3.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 7(3.NP): 53,1 m2 …..53,1/1,65 = 32,2 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 8(4.NP): 54,3 m2 …..54,3/1,65 = 32,9 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Plocha kmenové třídy 9(4.NP): 53,1 m2 …..53,1/1,65 = 32,2 žáků – s ohledem na možnost rozmístění lavic se uvažuje s kapacitou 30 dětí

Prostory učeben vyhovují pro plánované kapacity učeben – 30 žáků/1 učebna

Z hlediska vyhlášky 410/2005 Sb v platném znění, je požadována v §4a, odst 2 následující plošná výměra šaten:  (2) V provozovnách pro výchovu a vzdělávání musí být pro žáky zřízeny osvětlené a větrané šatny. Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2.

Navržené šatny v 1NP – plocha 121 m2 – (270x0,25= min plocha 67,5 m2) = kapacita 270 žáků – vyhovuje

Je plánováno umístění 270 skříněk celkem pro 270 žáků.

Z hlediska vyhlášky 410/2005 Sb v platném znění, dle přílohy 1 jsou požadovány následující počty WC:

Požadované počty WC – 1 záchod/20 dívek, 1 pisoár/20 chlapců, 1 záchod/80 chlapců, 1 hygienická kabina/80 dívek

Předpokládá se 50% podíl dívek, 50% podíl chlapců

Počet dětí v navrhované škole: 270 dětí = 135 dívek a 135 chlapců

Potřeba je tedy 7 WC kabinek pro dívky (navrženo 11), 2 hygienické kabiny pro dívky (navrženy 3), 2 WC kabiny pro chlapce (navrženo 7) a 7 pisoárů pro chlapce (navrženo 11), navrženy 2 WC kabiny pro invalidu  =˃ je splněno

1.PP

2 WC kabiny pro dívky, 1 WC kabina pro chlapce a 2 pisoáry, 1 WC kabina pro invalidu

1.NP

1 WC kabina pro invalidu

2.NP

3 WC kabiny pro dívky, 1 hygienická kabina pro dívky, 2 WC kabiny pro chlapce a 3 pisoáry

3.NP

3 WC kabiny pro dívky, 1 hygienická kabina pro dívky, 2 WC kabiny pro chlapce a 3 pisoáry,

4.NP

3 WC kabiny pro dívky, 1 hygienická kabina pro dívky, 2 WC kabiny pro chlapce a 3 pisoáry,

Dále se v objektu nachází v každém podlaží jedno WC s předsíňkou pro učitele a personál a v 1.NP jsou navržena dvě WC předsíňkou pro učitele a personál (celkem 6 WC).

Počty  WC jsou vyhovující.

Dle vyhlášky 268/2009 Sb (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) jsou pro ZŠ dány následující požadavky (kurzívou jsou dopsány komentáře projektanta ke splnění podmínek vyhlášky):

§ 49

Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

(1) Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být

a) 3000 mm u mateřských škol a speciálních mateřských škol; snížení na světlou výšku 2500 mm lze připustit, pokud je dodržena kubatura vzduchu

12 m3 na jedno dítě,

b) 3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné

snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka, splněno – výška učeben je min. 3,0 m. – kubatura učeben je splněna - plocha menší učebny je 53,1 m2 =˃ 53,1x3/5,3=30,06)

c) 6000 mm u tělocvičen rozměrů 12 m x 18 m a 12 m x 24 m, 7000 mm u tělocvičen rozměrů 18 m x 30 m a větších,

d) 2500 mm u šaten - splněno

(2) V budově každé školy, předškolního, školského a tělovýchovného zařízení musí být zřízeny šatny žáků. Prostory šaten musí být osvětlené a větrané. Odkládání oděvu pedagogických a nepedagogických pracovníků se musí řešit odděleně od šaten žáků. - splněno

(3) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u předškolních zařízení musí být přístupné ze šatny a denních místností dětí.

(4) Samostatná místnost se záchodovou mísou a umývárny u speciálních škol musí být umísťovány a zřizovány podle stupně a charakteru postižení žáků.

(5) Nejmenší světlá šířka chodby ve školách musí být 3000 mm, jsou-li výukové prostory umístěny po obou stranách chodby, a 2200 mm, jsou-li výukové prostory jen na jedné straně chodby. Slouží-li tato chodba jako hlavní komunikační spojení, pak musí být široká nejméně 3000 mm. – šířka chodby před učebnami je 3,0 m – tento požadavek je splněn.

Nejmenší světlá šířka chodby u všech předškolních zařízení musí být 1200 mm.

(6) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm. U tělocvičen musí být alespoň jedny dveře velikosti 1800 mm x 2100 mm. – dveře do učeben mají šířku 0,9 m

(7) Ve všech předškolních zařízeních, základních školách a ve školách speciálních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána. – s použitím tohoto typu dveří se nepočítá

(8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C. – v každé třídě je umístěno 1 umyvadlo, které bude vybaveno termoskopickou baterií

Navržené řešení tedy splňuje požadavky souvisejících právních předpisů.

Praha, 05-09/2023

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová