Zadavatel odpovědi na níže uvedené dotazy vyznačil červenou barvou. V souvislosti s  dotazy zadavatel přikládá aktuální výkaz výměr

Dotazy k zadávací dokumentaci - Odpovědi

„Stavební úpravy části 1.NP objektu Klubu dříve narozených, Cílkova 796/7, Praha 12“

Výkaz výměr ( dále VV) stavební části:

Pol.2 VV – zazdívky otvorů – výměra by měla být 4 ks – Je  upraveno ve VV.

Pol.5 VV – nová příčka mezi WC 01.05 a invalidním WC 01.06: Do navržené 75mm silné příčky nelze zasekávat  kanalizaci a vodu pro umývátko a potubí k radiátoru.

Odpadní potrubí od umývátka je jen 40 mm, zasekat do příčky je možné.

Pol.9 VV – Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách: výměra 5m2 je naprosto nedostatečná (např. jen ve slaboproudu je uvedeno 360 bm instalačních trubek k zasekání…) –

Je upraveno ve VV.

Omítky obecně: VV neobsahuje žádné plošné opravy stávajících omítek stěn a stropů ,( VV uvádí jen oškrábání maleb a nové malby). Na stávajících omítkách jsou praskliny a řada lokálních poškození. Po demontážích stávajících rozvodů elektro v lištách zůstane po stěnách další řada poškození. VV by dle našeho názoru měl obsahovat minimálně opravu omítek z 10-30% s celoplošným přeštukováním.  –

Je upraveno ve VV.

Pol.25 VV – Vysekání rýh  (pro elektro): Výměra 50 bm drážky je nízká (viz metráže kabelů v silnoproudu a slaboproudu….)

Výměra bude zvětšena, VV je upraven.

Pol. 30 – 36 – Suť : v závislosti na přípdných úpravách položek HSV (omítky, drážky..) by měly být upraveny výměry i zde

Je upraveno ve VV.

Oddíl  771- Podlahy z dlaždic: ve VV chybí Nivelační stěrky pod dlažbu, případné hydrostěrky, silikonování styku dlažba/obklad

Nivelační stěrky pod dlažbu jsou dle našeho názoru zbytečné, podkladní betony jsou nové, ale lze je udělat rovně bez nutnosti stěrkování. Stejně tak není nutné dělat na WC hydroizolační stěrky. Silikonování je doplněno do VV.

Oddíl 776 Podlahy povlakové: ve VV chybí demontáž soklů z pvc, dále penetrace a nivelační stěrky pod nové pvc . Upozorňujeme, že po vybourání příček mohou být výškové rozdíly mezi  podlahami původních kanceláří-

Demontáž soklů je doplněno do VV. PVC by mělo jít odstranit mechanicky, je  přidána položka do VRN, pokud by se s lepidlem vytrhli i kusy podkladního betonu (stěrka i penetrace).

Pol. 65 a 66 (dodávka a montáž nových pvc soklů) je započtena pouze m.č.01.02 a ostatní chybí.. – Je upraveno ve VV.

Pol.67 a 68 (dodávka a montáž přechodových lišt): opět započtena pouze m.č.01.02 a ostatní chybí.. Je upraveno ve VV.

Oddíl 781 – Dokončovací práce-obklady: ve VV chybí zakončovací a rohové lišty k obkladům (případně prosíme specifikovat), revizní dvířka  a dále silikonování vnitřních rohů

Lišty jsou přidány do VV. Revizní dvířka i silikonování jsou přidána do VV.

Oddíl 783 – Dokončovací práce – nátěry: upozorňujeme , že VV neobsahuje žádné nátěry radiátorů, potrubních rozvodů, mřížek apod.

Není požadováno.

Oddíl 783 – Dokončovací práce – malby a tapety: Výpočet výměry je chybný (2x odečítány plochy obkladů, odečteny všechny otvory a nepřičteny ani špalety) Vůbec není započtena stávající chodba (malby+omyvatelné nátěry soklů), kde proběhnou úpravy elektroinstalace a výměny světel a dojde tak k poškození povrchů..

Je upraveno ve VV.

Ostatní:

Topení: VV neobsahuje žádné práce související s rozvody ÚT  - nutné vypuštění , demontáže a zpětné montáže ( i části potrubí ) minimálně v prostorách sociálek (obklady za radiátory, potrubí v bourané a nové příčce…)

Je doplněno ve VV.

Vodovod: VV neodpovídá dokumentaci (chybí uzávěry, vodoměry, nástěnky…) VV obsahuje pouze 10 bm potrubí s izolací, což je nedostatečné množství

Množství bm je doplněno ve VV.

Slaboproud: VV neobsahuje žádné demontáže stávajících datových rozvodů (lišty, kabeláže, zásuvky, Rack) ani telefonních rozvodů. Není řešena ani stávající EZS. VV neobsahuje žádné aktivní prvky do racku (v technické zprávě slaboproudu zmiňována dodávka switche..)

Demontáže jsou zahrnuty do VRN. EZS neměla být řešena projektem slaboproudu – je v gesci investora, který osloví firmu, která původní EZS realizovala. Switch je doplněn do VV.

Systém nouzového volání: Ve VV je řešeno v rámci silnoproudu pouze jako tlačítko a světlo nad vchodem do sociálek. Domníváme se, že toto řešení je nedostatečné a neodpovídá předpisům. –

Poplachová souprava je doplněna do VV.

Chlazení: VV ani PD neřeší případné demontáže, odpojení a zpětné připojení na silnoproud..

Je upraveno ve VV.

Prosíme o vyjádření k výše uvedenému a případnou úpravu výkazu výměr.

Příloha:

aktuální výkaz výměr