Vybavení interiéru MŠ Zahálka

Projektová dokumentace

II. 2025

Investor:

Městský část Praha12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4 Modřany

IČ: 00231151

Projektant:

Ing. arch. Michaela Dvořáková

Veverkova1101/1

170 00 Praha 7

e-mail: mi.am@tiscali.cz

IČ:  6476 9241

DIČ:  CZ 7158190006

mob.tel. 774 203 591

Obsah dokumentace:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

Výkresová dokumentace

01. 	Půdorys 1.np

02. 	Zádveří 10.01

03.	Vstupní hala 10.02

04.	Chodba 10.03, Učitelský koutek 10.04

05.	Skříně 04.03, 04.04

06.	Zádveří 10.08

07.	Místnost 10.09

08.	Šatna 10.12, Úklid 10.07

09. 	Chodba 10.16

10.	WC, umývárna 10.17

11.	Šatna dětí 10.18

12.	Herna 10.19

13.	Nábytek skříň 19.01

14.	Nábytek skříň 19.02

15.	Nábytek skříň na lůžkoviny 19.03

16.	Nábytek 19.04, 19.05, 19.06

17.	Nábytek čtenářský koutek 19.07, 19.08

18.	Nábytek obchod 19.09, 19.10, ponk 19.24

19.	Nábytek obchod 19.15, 19.16, 19.25, 19.28

20.	Sklad 10.20, šatna 10.21

21.	Šatna dětí 10.23

22.	WC, umývárna 10.24, 10.25

23.	Herna 10.27

24.	Nábytek skříň 27.01

25.	Nábytek 27.02-27.05

26.	Nábytek skříň na lůžkoviny 27.06

27.	Nábytek čtenářský koutek 27.07, 27.08

28.	Nábytek obchod 27.09, 27.10, dílna 27.11, 27.24

29. 	Nábytek dětská kuchyňka 27.27, 27.28

30.	Sklad 10.28

31. 	Tabulka výrobků str. 1-20

32. 	Soupis prací a dodávek (Rozpočet stavby)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Vybavení interiéru MŠ Zahálka

Místo stavby:			Mateřská škola Zahálka

Stavební pozemky:		-

Stupeň dokumentace:		pro výběr dodavatele

0

Datum zpracování projektu:	únor 2025

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor:				Městský část Praha12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4 Modřany

IČ: 00231151

#### A.1.3. Údaje o zpracovatel projekt. dokumentace:

Projektant:			Ing. arch. Michaela Dvořáková

se sídlem:			Veverkova 1101/1, 170 00 Praha 7

e-mail: mi.am@tiscali.cz

IČ:  6476 9241

mob.tel. 774 203 591

Architektonicko-stavební část:	Ing. arch. Michaela Dvořáková

autorizovaný architekt ČKA č. 03 320

Rozpočet stavby:		Ondřej Koten

A.2. Seznam vstupních podkladů

Jedná se o projekt interiéru dvou tříd Mateřské školy Zahálka a jejího zázemí.

A.3. Technicko-ekonomické atributy:

Podlažní plocha řešeného interiéru	480 m2

Maximální světlá výška místností 	3 m

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

#### B.1.	Údaje o stavbě

Předmětem řešení je vybavení interiéru dvou tříd a zázemí Mateřské školy v 1.np novostavby, která je součástí komplexu budov „Rezidence Zahálka“ v Praze 12.

Lokalita je obslužná z ulice Mezi Vodami.

###### B.2.	Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro návrh interiéru bylo zadání investora a uživatele. Na místě bylo provedeno doměření interiéru stavby.

B.3.	Popis řešení interiéru – architektonickO-STAVEBNÍ ČÁST

Vybavení jednotlivých prostor je navrženo v závislosti na prostorových možnostech objektu. Jedná se o prostory v přízemí novostavby objektu, kde vzniknou dvě oddělení Mateřské školy Zahálka. Mateřská škola Montessori je zaměřena na edukativní výchovu předškolních dětí formou hry. Vybavení interiéru je přizpůsobeno pomůckám pro rozvoj dětí ve věku 3-6 let. Děti ve třídách nebudou děleny podle věku.

Hlavní vstup pro děti a zaměstnance, okna z kanceláře, odpočinkové místnosti, přípravny a jedné herny jsou orientovány na jih do veřejného prostranství. Herny jsou převážně situovány k východní a severní fasádě do zahrady Mateřské školy.

Stávající prostory jsou nově vybudovány pro potřeby Mateřské školy. V prostorách Mateřské školy jsou provedeny finální povrchy stěn, stropů a podlah. Na podlaze v zázemí je položena keramická dlažba a PVC. Ve třídách je na podlaze jednobarevný koberec, ve vstupní části herny je PVC. Stěny jsou opatřeny bílým nátěrem, v sanitárním zázemí jsou stěny obloženy keramickým obkladem. Ve všech prostorách je na stropě celistvý sdk podhled se svítidly. Stavebně nebude do konstrukcí zasahováno. Pouze v místnosti 10.03 a 10.04 bude doplněna lehká skleněná barevná jednostranně neprůhledná stěna, která bude kotvena do nosné konstrukce strop a podlahy.

Nábytek je navržen z CPL desek v kombinaci dvou designů tmavšího Dub Bardolino Přírodní a Akácie Lakeland Světlá. Tmavý odstín bude použit na korpusy, dno, půdu a police skříní. Světlý odstín je navržen na dvířkách skříní, pohledových zádech a obkadech stěn.

Šatní, kancelářské skříně, botník a knihovna mají přiznané dno a půdu tl.25mm, boky a police jsou tl.18mm, otevíravé dvířka jsou vždy naložena na boky.

Vestavěné skříně v hernách jsou obdobně pohledově rozděleny na spodní tmavší část a horní světlejší část. V dolní části jsou zásuvky určené pro děti, střední část je policová a v horní je společný úložný prostor. Skříň pro uložení náčiní pro tělovýchovu bude uvnitř vybavena závěsnou tyčí a bednou na pomůcky. Skříň bude opatřena posuvnými dveřmi na výšku 3000 mm.

Speciální výukové pomůcky (stojan na zapínací rámy, deskové puzzle, pomůcky pro tělovýchovu) budou z bukového masivu a bukové překližky.

Herny budou vybaveny dvěma pianiny (1xelektronické, 1x klasické) dle výběru investora. Pro obě třídy bude dodána multifunkční interaktivní tabule se stojanem umožňujícím přemístění podle potřeby.

Atypické skříňky v umývárnách a na WC jsou z důvodu vlhkého prostředí navrženy z vysokotlakého laminátu HPL v kombinaci dvou designů Dub Bardolino Přírodní a Akácie Lakeland Světlá.

Zrcadla na stěnu budou instalována pomocí dvou nerezových rámu. Rám z profilu 30x15mm bude ukotven do zdi, do rámu bude vložena osb deska tl.15mm (na spodním profilu rámu konzolky 4mm pro zapření zrcadla během montáže). Zrcadlo tl. 4mm bude kotveno po celém obvodu krycím profilem 20x20x3mm, přišroubovaném z boků k rámu. Mezi zrcadlem a rámem bude vložen pryžový pásek.

Dětské stoly a židle mají konstrukci z bukového masivního dřeva. Pracovní desky stolů jsou navrženy z desek vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 25 mm s ABS hranami v designu Akácie Lakeland Světlá

Jednotlivé zásuvky, skříňky a pozice pro ručníky a hrnky budou opatřeny nerezovými štítky 30x30mm pro umístění značky dítěte.

V kanceláři, kde bude probíhat styk s rodiči a odpočinkové místnosti pro pedagogy je navržen nábytek z dubového masivu. Jedná se o tři křesílka, dvě vyšší židle se třemi malými stolky.

Kancelářská židle je navržena otočná s masivním hliníkovým křížem (přírod. al elox), vysokým opěrákem, povrchovou úpravou čalouněného černého sedáku a s min. nosností 125 kg. Podnož pracovního stolu je navržena kovová se světlou pracovní deskou z HPL design Akácie Lakeland Světlá. s ABS hranou.

Přípravy jídel budou dovybaveny elektrickými spotřebiči (profesionální myčkou nádobí, strojem na přípravu čaje, profesionálním hnětačem na pomazánky, váhou, mikrovlnnou troubou, varnými konvicemi) a dvěma závěsnými nerezovými skříňkami. Společně bude využívána pračka a sušička prádla s max. náplní do 9 kg.

Veškeré požadavky na konkrétní výrobky jsou uvedeny v tabulce výrobků.

# B.4.	ENVIRONMENTÁLNÍ POŽADAVKY NA DODANÉ VÝROBKY

Do výrobků se nesmějí přidávat žádné látky nebo přípravky, kterým se přiděluje nebo může být přiděleno některé z následujících označení nebezpečnosti (nebo kombinace těchto označení) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Jde o tato označení (H-věty o nebezpečnosti chemických látek a jejich směsí):

H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toxický, může způsobit smrt nebo poškození orgánů),

- H350, H350i, H351 (karcinogenní),

- H317, H334 (senzibilizující),

- H340, H341 (mutagenní),

- H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H362 (toxický pro reprodukci),

- H400, H410, H411, H412, H413 (škodlivý pro vodní organismy),

- EUH070 (toxický při styku s očima).

Výrobky nesmí obsahovat halogenovaná organická pojiva, azidirin a polyazidirin a pigmenty, aditivní látky na bázi:

- olova, kadmia, chrómu (VI), rtuti a jejich sloučenin,

- arzénu, boru a mědi,

- organického cínu.

Dodavatel předloží na žádost investora prohlášení o splnění těchto požadavků spolu se seznamem složek a související dokumentací, jako jsou bezpečnostní listy nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazující splnění výše uvedených požadavků.

## Materiály používané pro povrchové úpravy

Materiály používané pro povrchové úpravy výrobků nesmějí obsahovat více než 20 % (hmotnostních) těkavých organických sloučenin (tento požadavek neplatí pro povrchové úpravy stolních desek dýhovaného a masivního nábytku).

Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:

- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m3 vzduchu, za podmínek uvedených v ČSNEN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp.

- střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m2.h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

Dodavatel předloží na žádost investora seznam všech použitých přípravků pro povrchovou úpravu pro každý z materiálů přítomných v nábytku a jejich bezpečnostní list nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazující splnění výše uvedených požadavků. Stanovení úniku formaldehydu musí být prokázáno posouzením v ČR autorizovanou nebo akreditovanou osobou podle následujících norem:

- ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou (49 0163),

- resp. ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory,

- nebo ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy (49 0163).

## Chemické látky ve změkčovadlech

Změkčovadla nesmí obsahovat DNOP (di-n-oktyl ftalát), DINP (di-isononyl ftalát), DIDP (di-isodecyl ftalát). Dodavatel předloží na žádost investora prohlášení o splnění tohoto požadavku.

## Obsah těkavých organických sloučenin v lepidlech a klizích

Lepidla a klihy používané při montáži nábytku nesmí obsahovat více než 10 % hmotnostních těkavých organických látek. Dodavatel předloží na žádost investora seznam všech lepidel použitých při výrobě a montáži výrobků a jejich bezpečnostní list nebo jiné rovnocenné dokumenty prokazující splnění výše uvedených požadavků, ve které bude uveden obsah těkavých organických sloučenin prokazující splnění výše uvedeného požadavku.

B.5. POŽADAVKY NA PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ

Je požadováno, aby vybraný dodavatel interiérového vybavení předložil v průběhu realizace vzorky materiálů či celých výrobků investorovi a uživateli ke schválení.  Výroba interiérových typických a atypických prvků bude zahájena na základě odsouhlasené výrobní (dílenské) technické dokumentace, která bude zpracována dodavatelem interiéru a předložena investorovi, provozovateli ke schválení.

U stolů, které nejsou možné vzhledem k jejich rozměrům předložit celé, je požadováno předložení materiálových vzorků desek stolů s hranou ABS a s finální požadovanou povrchovou úpravou a vzorek podnože s finální povrchovou úpravou.

U kancelářských stolů je požadováno předložení vzorku bočnic s požadovanou finální povrchovou úpravou, eventuálně vzorek nohou a výložníků s požadovanou povrchovou úpravou. Je požadováno předložení celých doplňků pracovních stolů, jako jsou: svislý hliníkový kryt svodu kabelů, vzorek řešení vedení kabeláže.

Pro vyráběný nábytek (skříně) je požadováno předložení materiálových vzorků konstrukčních desek s hranou ABS a s finální požadovanou povrchovou úpravou, vzorky úchytek, kování. U skříní s posuvnými dveřmi požadujeme konstrukční vzorek posuvného systému.

Regálový systém bude vzorkován předložení vzorků rámů a polic regálů s finální požadovanou povrchovou úpravou.

Herní prvky a doplňky (odpadkové koše, nástěnky, rámy zrcadel) budou předloženy celými výrobky a musí být odsouhlaseny investorem i uživatelem.

Vzorek židle, křesla, pohovky je možné předložit u výrobce.

Ing. arch. Michaela Dvořáková