Rekonstrukce ubytovny pro školské účely - Standardy

Vstupní a interiérové dveře

• Interiérové dveře – hladké, plné, barva: bílá, materiál: dutinková dřevotříska, povrch: folie nebo dřevěná dýha, útlum od 27 dB

• Kování pro interiérové dveře - standardní s klíči, barva - nerez.

• Kování WC a koupelna - štítové, WC zamykání knoflík s ukazatelem, barva – nerez.

Vnitřní omítky a malba

• Štukové omítky v provedení hladkých povrchů

• Základní nátěr 2x nebo 3x – barva bílá, vysoká krycí schopnost a odolnost proti otěru

Konstrukce

nenosné příčky – keramické tvarovky

Elektroinstalace

• Vypínače a zásuvky od jednoho výrobce, barva bílá, materiál plast, jednoduchý a elegantní design, hladké řešení, rámeček jednonásobný případně vícenásobný, rozměr 80x80 mm jednonásobného rámečku, krytí IP dle charakteru provozu

• Opravy elektroinstalace dle současné legislativy

• Osvětlení v každé místnosti - LED svítidla na stropě čtvercové přisazené, teplé světlo, teplota chromatičnosti 4000 - 4300K, min. 3000 lumenů

Podlahy

• Vinyl - lepený – dekor dřevo dle stávajícího, barva hnědá dle stávajícího, třída protiskluzu R9-R10

• Pokoje - Koberec - metrážový, šedé odstíny, tmavší odstín, jednobarevný, zátěžový, třída zátěže od 31, vzorek bude odsouhlasen investorem

Obklad a dlažba

• Koupelna, WC, uklid - keramické obklady do výšky zárubní, ukončené plastovými lištami, rozměr 300x600 mm, tloušťka 8-10 mm, spára 1-2 mm, barva bílá, světlé odstíny, rektifikovaný obklad hladký a lesklý povrch, glazované, spárořez obkladu na stěnách navazuje na spárořez dlažby na podlaze, respektuje umístění zařizovacích předmětů

• Koupelna, WC, uklid – dlažba – keramická slinutá dlaždice, rektifikovaná, protiskluznost R10B - R11, tloušťka 9-10 mm, spára 1-2 mm, rozměr 600x600 mm, hladký a matný povrch, barva šedá

Zdravotní a sanitární vybavení

• Chromové pákové baterie stojánkové. U výlevky baterie nástěnná. U sprchy chromovaná sprchová páková baterie nástěnná.

• Umyvadlo – barva: bílá, materiál: keramika, zavěšení na zeď, s otvorem pro baterii, 2ks - š. cca 60 cm (přesné rozměry dle možnosti dispozic), 1ks - malé záchodové umyvadélko - velikost dle umístění

• Sprchový kout s keramickou/litý mramor vaničkou, 90x90 cm (přesné rozměry dle možnosti dispozic), sprchová zástěna s pevným dílem a s dílem s dveřmi, výplň bezpečnostní tvrzené čiré sklo, hlinkový rám, kotvení, těsnění,

• WC záchodová mísa kombi, bílá, keramika

• Závěsná výlevka – keramika, mřížka pro pokládání kýble,

• Zrcadlo nalepené nad umyvadlo

Kuchyň

• set pračka + sušička prádla -  předem plněná • kapacita min. 8 kg • energetická třída A+, místění spotřebičů na sebe

• lednice - Kombinovaná lednice od 350 l objemu (chladnička od 250 l, mrazák od 100 l) mrazák dole, výška od 200 cm, Energetická třída A+

Nábytek

Skříně, knihovna, botník, psací stůl se zásuvkami, postel – lamino LTD, dekor bílá, ABS hrany tl. 1-2 mm

Jídelní stůl – deska z LTD, podnož masiv nebo ocel, dekor bílá

Židle k jídelnímu stolu – dřevo nebo ocel, opěradla, čalouněný sedák, dekor bílá

Kancelářská židle – černá, ocelová základna, výškově stavitelná, potah prodyšná látka / síťovaný opěrák, opora hlavy, područky, kolečka pro měkké podlahy (koberec)

- Zhotovitel předloží vzorky materiálů ke schválení objednateli.