VÝPIS DVEŘÍ

| Označení | Rozměr okna (mm) | Popis | Povrchová úprava | Množství |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01/P | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 4x |
| T02/P | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké částečně prosklené, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 2x |
| T03/P | 700/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T04/L | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T05/L | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké částečně prosklené, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 2x |
| T06/L | 900/1970 | Vnitřní dveře plné s protipožární odolností, EW30, DP3 Křídlo z HPL desek Kování: klika/klika zámek vložkový bezpečnostní, oboustranná cylindrická vložka, samozavírač | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T07/P | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké částečně prosklené, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 4x |
| T08/P | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T09/L | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké částečně prosklené, křídlo z HPL desek Zárubeň: 1x nová plechová, 1x stávající Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 2x |
| T10/L | 600/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T11/LP | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké plné, křídlo dýhované Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový s WC kličkou, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T12/L | 800/1970 | Vnitřní dveře hladké částečně prosklené, křídlo z HPL desek Zárubeň: stávající plechová Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka | Odstín světlého dřeva | 1x |
| T13/P | 1700/1970 | Venkovní dvoukřídlé dveře se zateplením, plechové Zárubeň plechová Kování: klika / klika zámek vložkový bezpečnostní, cylindrická vložka, | Odstín hnědý | 1x |

Poznámka:

- sjednocení vložek dle požadavků uživatele (investora)

- přesný odstín dveřních křídel bude určen na základě konzultace dodavatele a uživatele (investora)