MŠ Montessori, Urbánkova 3347/2,

Parc. č. 4635/62, k.ú.Modřany, Praha 4                  		         B.Souhrnná technická zpráva

Dokumentace pro provedení stavby – aktualizace PD                                                    č. zak. 01-24

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

MŠ  MONTESSORI

URBÁNKOVA 3347/2, PRAHA 4 VINOHRADY, PRAHA 2

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR A ZADAVATEL:		Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Únor  2024

______________________________________________________

MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, email: mikropraha@seznam.cz

Tel.: +420 603 963 092, IČ: 27145611, DIČ: CZ27145611 datová schránka: uv5mrbf

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Obsah

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby – technické a konstrukční řešení

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

B.9.     Celkové vodohospodářské řešení

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Předmětem projektové dokumentace (aktualizace původní PD) je rekonstrukce školní kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a navazující stavební úpravy v části 1.NP, v části 1.PP a před vstupem v budově Mateřské školy Montessori  v ulici Urbánkova 3347/2 v Praze 12.

Budova Mateřské školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 12 – Modřanech.

Využití budovy je shodné s názvem budovy, je zde umístěna Mateřská škola.

b)    údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně    	informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Podle Územního plánu hl. města Prahy se nachází v území VV – veřejné vybavení (plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu)

Budova se nachází  v katastrálním území Modřany na pozemku parc. č. 4635/62.

Stávající stavba je v souladu s Územním plánem – VV – veřejné vybavení.

- informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z obecných požadavků na využívání území

Na navrženou rekonstrukci nejsou žádné vyjímky požadovány

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části projektové dokumentace.

e)  výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Vzhledem k navrženému charakteru stavby byly provedeny pouze průzkumy prostor, ve kterých se předmětná rekonstrukce bude realizovat.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

pozemek se nenachází v chráněném území

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Dotčená stavba ani pozemky  nejsou v poddolovaném ani záplavovém území.

h)  vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby  na odtokové poměry v území,

Navržená rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy jsou navrženy tak aby splnily veškeré požadavky určené platnými normami a předpisy, Územním plánem obce, Úřadem městské části Prahy 12, Vodoprávním úřadem a  Stavebním úřadem Praha 12.

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na okolní stavby ani na okolní pozemky. Odtokové poměry území nejsou narušeny.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením stavby nedojde k pokácení žádných porostů na pozemcích.

Při stavebních úpravách  stávajícího objektu nedojde k demolici žádných nosných ani nenosných zdí a příček. Budou demontovány vnitřní dveře a vybourány obklady a dlažby v rozsahu dle výkresové části projektové dokumentace. Budou provedeny nové prostupy pro instalaci VZT.

Veškeré vybavení stávající kuchyně bude odstraněno – viz část PD Gastro

Rozvody ZTI a VZT v 1.NP budou nahrazeny novými včetně nové tukové kanalizace – viz samostatné projekty

Viditelné části elektroinstalace budou demontovány.

Bude demontován nákladní výtah mezi 1.NP a 2.NP a nahrazen novým.

Bude demontována část ocel. zábradlí anglického dvorku v místě navrženého přístřešku a bude realizován vlastní přístřešek pro chlazený odpad a přístřešek pro popelnice.

Bude proveden výkop pro umístění šachty s Lapolem a kanalizační přípojky z budovy do Lapolu.

j)  požadavky  na  maximální  dočasné i trvalé zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo  pozemků určených k plnění funkce lesa

Budova Mateřské školy stojí na pozemku parc. č. 4635/62. Pro vybudování zařízení staveniště - skladování materiálu bude využíván navazující pozemek parc. č. 4635/63 (ostatní plocha - zeleň). Žádné požadavky na zábory zem. půdního fondu nejsou.

k)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající  dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Urbánkova. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

Napojení na  inženýrské sítě – přípojky inženýrských sítí jsou přivedeny do budovy a zůstávají stávající

Nově se zřizuje kanalizační potrubí (tuková kanalizace) z prostoru kuchyně – na pozemku parc. č. 4635/63 bude v nové kanalizační šachtě osazen odlučovač tuků – Lapol. Kanalizační potrubí bude poté napojeno na stávající splaškovou kanalizaci.

l)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice.

Rekonstrukce kuchyně a další navržené stavební úpravy v části budovy nejsou podmíněny žádnými podmiňujícími investicemi ani nejsou vázány na jiné stavby.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

Pozemky parc.č. 4635/62 – zastavěná plocha a nádvoří, 946m2

parc.č. 4635/63 – ostatní plocha - zeleň, 3015m2

kú Modřany, Praha 4

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Navrženou stavbou budou dotčeny pouze pozemky uvedené v bodě B1.m)

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci školní kuchyně spojenou se stavebními úpravami v  části 1.NP, v části 1.PP a před budovou MŠ

b) účel užívání stavby

Stavba je využívána dle svého určení jako budova mateřské školy. Prostory v části 1.NP jsou využívány jako kuchyň s příslušenstvím, uvažované prostory v 1.PP jako technické místnosti (prádelna, sušárna, žehlírna, strojovna VZT).

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích a povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Na navrženou stavbu nejsou žádné vyjímky požadovány

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgůnů

Jednotlivé připomínky dotčených orgánů jsou zapracovány jak do výkresové tak i do textové části projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

není řešeno

g) navržené parametry stavby

Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím, žádné plošné ani výškové parametry budovy ani počet žáků či učitelů a personálu se nemění.

h) základní bilance stavby

Roční potřeba vody …………… viz samostatná část PD

Splaškové vody………………… viz samostatná část PD

El. energie…………………….... viz samostatná část PD

Vytápění	….................... ÚT stávající

Komunální odpad je likvidován smluvně s příslušným  odvozcem komunálního odpadu v dané lokalitě.

Výpočet třídy  energetické náročnosti budovy – není řešeno.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Stavba bude provedena v jedné etapě, základní předpoklad výstavby:

Bourací práce a demontáž stávajícího vybavení kuchyně		14 dní

Nové konstrukce, stavební připravenost					 14 dní

Dokončovací práce							 10 dní

Montáž nové kuchyně							 20 dní

Úklid vnitřních prostor a okolí 						 10 dní

j) orientační náklady stavby

Předpokládané náklady v cenové hladině 2024 jsou: viz přiložený rozpočet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Vnitřní uspořádání prostoru kuchyně  - viz nový projekt Gastro.

b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a    barevné řešení.

Objekt mateřské školy je částečně podsklepený a má dvě nadzemní podlaží, které jsou využívány jako herny, kanceláře, kuchyň s jídelnou, sociální zařízení a technické místnosti

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Provozní řešení kuchyně je podrobně uvedeno v části Gastro.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Bezbariérový přístup není zajištěn.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Rekonstrukce kuchyně a stavební úpravy v části 1.NP a v části 1.PP jsou navrženy tak, aby byly v souladu s platnými předpisy  pro bezpečné užívání staveb.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

MŠ Montessori je stávající objekt, který se skládá ze tří vzájemně navazujících a propojených pavilonů, krajní pavilony jsou jednopodlažní a jsou určeny pro pobyt dětí, střední pavilon je dvoupodlažní, podsklepený a nachází se zde hospodářská část (včetně kuchyně).

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový panely pravděpodobně konstrukční soustavy VVÚ-ETA. Základy jsou kombinací prostého betonu s železobetonovými krčky. Stropní konstrukce je z panelů VVÚ-ETA, případně panelů PZD. Vnitřní příčky jsou buď z betonových panelů tloušťky 60mm  nebo ze siporexových tvárnic tloušťky 100mm, vyjímečně z cihel Cdm 125mm. Střecha je plochá s krytinou z hydroizolační izolace.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a části prostor v 1.PP včetně osazení Lapolu s kanalizační přípojkou na pozemek . Dále je navržena výměna nákladního výtahu z 1.NP do 2.NP a stavba venkovního přístřešku pro chlazený odpad a pro popelnice.

b) konstrukční a materiálové řešení

Popis a specifikace použitých materiálů při stavebních úpravách je uveden v technické zprávě.

Na místě stávajícího nákladního výtahu je navržen nový výtah – viz samostatné schema. Jedná se pouze o výměnu stávajícího již dosluhujícího výtahu za nový, stejné velikosti, kapacity a nosnosti.

- mechanická odolnost a stabilita

Při rekonstrukci kuchyně a stavebních úpravách nebude zasahováno do nosných stěn, mechanická odolnost a stabilita budovy není řešena

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Budova MŠ je připojena na technickou infrastrukturu. Přípojky inženýrských sítí zůstávají stávající. Nově bude proveden svislá a vodorovná kanalizace z kuchyně, která bude vyvedena na pozemek parc. č. 4635/63, kde bude ukončena v nově vybudované kanalizační šachtě. Zde bude osazen odlučovač tuků a kanalizace bude napojena do stávající šachty splaškové kanalizace.

b) výčet technických a technologických zařízení

Výčet technologických zařízení kuchyně – viz projekt část Gastro

Vzduchotechnika – bude provedena nově v celém 1.NP a v části PP (strojovna je umístěna v 1.PP) – viz projekt část VZT

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení není samostatně řešeno.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Rekonstrukce kuchyně bude provedena tak, aby navržené řešení odpovídalo doporučeným hodnotám na energetickou úspornost provozu.

Vytápění budovy i přívod teplé vody je stávající.

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí

Prostory kuchyně a jejího příslušenství jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré hygienické předpisy platné pro tento druh staveb. Veškeré nově vzniklé prostory, kde se budou zdržovat zaměstnanci budou přirozeně větrány a osvětleny a budou splňovat příslušné související normy a předpisy.

Vlastním provozem objektu nevznikají vibrace, hluk a není zdrojem prašnosti nad stanovené hodnoty souvisejícími předpisy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se, objekt je uzemněn zemnícími pásky.

c) ochrana před technickou seizmicitou

V této oblasti se nepředpokládá technická seismicita.

d)  ochrana před hlukem

Okolní stavby ani vlastní provoz kuchyně není producentem nadměrného hluku.

e)  protipovodňová opatření

Objekt se nenachází v zátopové oblasti

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Objekt se nenachází v poddolované oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Budova MŠ  je napojena na inženýrské sítě, napojení zůstává stávající a není předmětem této dokumentace

Přípojka elektřiny je stávající,  bude řešena výměna hlavního jističe budovy. - viz PD část elektroinstalace.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající

B.4 Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek parc. č. 4635/63 je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Urbánkova. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

c) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

d) pěší a cyklistické stezky

Nevztahuje se

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

zahrnují úpravu terénu po instalaci kanalizační šachty

b) použité vegetační prvky

Bude řešeno až po dokončení stavby.

c) biotechnická opatření

Nevztahuje se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje. Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/211 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.

Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.

Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách. Odpady podléhající zvláštním předpisům / nebezpečné odpady/ budou likvidovány odděleně tomu oprávněnou firmou a o likvidaci bude proveden  protokol , který bude součástí kolaudačního souhlasu .

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana  rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a  vazeb v krajině

Nevztahuje se

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nevztahuje se

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Nevztahuje se

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Není řešeno

f)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  ochrany podle jiných právních předpisů

Nevztahuje se

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění   základních   požadavků   z   hlediska  plnění  úkolů  ochrany  obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavebních úprav není řešeno

B. 8	Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby vychází z Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a jejich příloh.

ZOV zahrnují především tyto body:

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Během  stavby budou využívány stávající přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Kontaminované odpadní vody vlivem stavební činnosti budou jímány do nádob a likvidovány dle zvláštních předpisů.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o práce uvnitř stávající budovy, napojení není řešeno

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Veškerá stavební činnost bude prováděna v části 1.NP, v části 1.PP a vpravo od vchodu u angl. dvorku, příjezd a případné skladování bude řešeno v budově a na vlastním pozemku.

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Zábory veřejného prostranství budou řešeny ve spolupráci s realizační firmou a majitelem objektu před zahájením prací.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

není řešeno

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie (skládku) zemin

jedná se o vntřní stavební úpravy, není řešeno

- přístup na stavbu po dobu výstavby, případně přístupové trasy

přístup na stavbu bude řešen  na základě dohody se správcem budovy

- návrh optimálního postupu výstavby (časový plán, harmonogram, zdůvodnění počtu etap, výluky apod)

Bourací práce, demontáž stávajícího vybavení kuchyně: cca 14 dní

Rekonstrukční práce vnitřní  14 dnů

Instalace a zprovoznění kuchyně: 30 dní

Dokončovací práce: 10 dnů

Úklid vnitřních prostor a okolí 10 dny

- požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby

Stavba není členěna na stavební objekty, případné členění do etap bude rozhodnuto před zahájením stavby.

- hranice pozemku dočasně zastavěného území pro zařízení staveniště se stanovením maximální výškové hladiny pro dočasné objekty s vyjímkou objektů technologických

pro provedení plánované rekonstrukce nejsou plánované žádné další úpravy ani stavby

- odvodnění staveniště

není řešeno

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

navržené stavební práce nemají žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č .272/2011 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk. Nejhlučnější technologie (bourací kladiva) nepřekročí hladinu hluku 65dB max. 15 min během dne v časovém období 8-12 a 14-16 hod. Během hlučných stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky, aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností. Obyvatelé okolních domů budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou provádění stavby.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Zatřídění odpadů podle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou 8/2021 Sb.

| Poř. číslo | Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství odpadu k zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

|  | 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 01 01 | Beton |  | 2 m3 |
|  | 17 01 02 | Cihly |  | 1 m3 |
|  | 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |  | 12m3 |
|  | 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahujících nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 |  |  |
|  | 17 02 | Dřevo, sklo, plasty |  |  |
|  | 17 02 01 | Dřevo |  | 30 kg |
|  | 17 02 02 | Sklo |  | 50kg |
|  | 17 02 03 | Plasty |  |  |
|  | 17 02 04 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |  |  |
|  | 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
|  | 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet |  |  |
|  | 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 |  |  |
|  | 17 03 03 | Uhelný dehet a výrobky z dehtu |  |  |
|  | 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
|  | 17 04 01 | Měď, bronz, mosaz |  |  |
|  | 17 04 02 | Hliník |  |  |
|  | 17 04 03 | Olovo |  |  |
|  | 17 04 04 | Zinek |  |  |
|  | 17 04 05 | Železo, ocel |  | 1,5t |
|  | 17 04 06 | Cín |  |  |
|  | 17 04 07 | Směsné kovy |  |  |
|  | 17 04 09 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami |  |  |
|  | 17 04 10 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 170410 (neobsahující nebezpečné látky) |  | 0,1t |
|  | 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina |  | 5m3 |
|  | 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |  |  |
|  | 17 05 05 | Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 (neobsahující nebezpečné látky) |  |  |
|  | 17 05 07 | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |  |  |
|  | 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |
|  | 17 06 01 | Izolační materiál s obsahem azbestu |  |  |
|  | 17 06 03 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 |  | 0,1t |
|  | 17 06 05 | Stavební materiály obsahující azbest |  |  |
|  | 17 06 08 | Stavební materiály na bázi sádry |  |  |
|  | 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  | 1,5t |
|  | 17 09 01 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
|  | 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady )včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |  |  |
|  | 17 09 04 | Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 |  |  |

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

|  | 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |  | 0,2t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 02 | Plastové obaly |  | 0,1t |
|  | 15 01 04 | Dřevěné obaly |  | 0,1t |
|  | 15 01 04 | Kovové obaly |  | 0,2t |
|  | 15 01 05 | Kompozitní obaly |  |  |
|  | 15 01 06 | Směsné obaly |  |  |
|  | 15 01 07 | Skleněné obaly |  |  |
|  | 15 01 09 | Textilní obaly |  |  |

Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství mohou vzniknout na stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. O uložení na příslušných skládkách budou vedeny protokoly, které budou předloženy při kolaudačním řízení.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (manipulace s prašnými materiály uvnitř objektu v uzavřených nádobách, odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby bude dodržena podmínka omezení hladiny hluku ve dne na 55 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

Obecně je třeba dbát na:

omezení hlučnosti na stavbě

ochranu vod před znečištěním, především ropnými produkty

snížení prašnosti, včetně úklidu vozovek, a kropení vodou při manipulaci s prašnými materiály

zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi.

Správné nakládání s odpady ze stavební výroby

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude prováděna v souladu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Dále budou respektovány další související předpisy související s poskytováním služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Na stavbě budou dodržovány všechny platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném oboru, všichni pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně doškolováni. Vybavení ochrannými prostředky zajistí jednotliví dodavatelé. V případě běžného úrazu bude přímo na staveništi poskytnuta první pomoc.pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího stavby nebo na jiném snadno dostupném ale kontrolovatelném  místě přístupná lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení, nebo ponechány k ošetření přivolané zdravotní záchranné službě.

Při práci budou používány pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechny použité materiály musí mít osvědčení o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel.

Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do jejího dokončení stavební deník. Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, je nutno uvědomit projektanta, aby mohl navrhnout potřebné úpravy. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě vzniku havárie z důvodu nedodržení technologických postupů, nevhodné změny materiálů nebo závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit.

Všeobecné předpisy:

Zákon č. 309/ 2006 Sb. – zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy .

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. – Elektrická zařízení.

Nařízení vlády 101/205:

Příloha čl.2 – elektrická instalace

příloha čl.5 – dopravní komunikace, nebezpečný prostor

Příloha čl. 8 – poskytování první pomoci

příloha čl. 10 – skladování a manipulace s břemeny

Nařízení vlády 361/2007

§8,§9 – zdravotní rizika a opatření k ochraně zdraví při manipulaci s břemeny

§27 – opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků

Nařízení vlády 591/2006:

Příl. 2čl.I  –    obecné požadavky na obsluhu strojů

Příl. 2čl.II –    stroje pro zemní práce

Příl. 2čl.XIV – zabezpečení strojů při přerušení práce

Příl. 2čl.XV -  přeprava strojů

Příl. 2čl.III -    zajištění výkopových prací

Příl. 2čl.IV -    provádění výkopových prací

Příl. 2čl.X -     zednické práce

Příl. 2čl.XI -    montážní práce

Příl. 2čl.XII -   bourací práce

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

není řešeno

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

není řešeno

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude probíhat v době letních prázdnin, vstup bude omezen pouze do místností, kde budou prováděny rekonstrukční práce. Tyto místnosti budou zajištěny a řádně označeny nápisem nevstupovat – stavební práce

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou stavební firmou. O rozdělení akce na fáze rozhodne investor s přihlédnutím k provozním podmínkám budovy a k finanční náročnosti akce na podkladě dodavatelských nabídek. Doba výstavby bude navržena prováděcí firmou a odsouhlasena investorem.

Zahájení prací se předpokládá v měsíci červnu a dokončení prací do konce srpna, kdy bude zahájen nový školní rok.

- požadavky na výluky veřejné dopravy

není řešeno

- zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

umístění zařízení staveniště bude konzultováno se správcem budovy a bude řešeno před zahájením stavebních prací. Způsob přepravy materiálu k zajištění provedení stavebních prací bude řešeno s prováděcí firmou před zahájením prací.

Stavba bude realizována na pozemku a v budově ve vlastnictví (svěřené správě) majitele objektu. Veškeré skladované materiály a zařízení staveniště budou na tomto pozemku (v této budově) .

B. 9	Celkové vodohospodářské řešení

není řešeno